ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια επίπλων για τους νέους γραφειακούς χώρους του τμήματος Ασφάλειας λιμένος

Οι νέοι γραφειακοί χώροι εξοπλίζονται με ερμάρια και κατασκευές με τα εμφανή τους μέρη να είναι κατασκευασμένα, από μελαμίνη πάχους 18mm και μεντεσέδες soft close . Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση, το καπάκι και τις πόρτες θα είναι 18 mm και την πλάτη και τον εσωτερικό σκελετό μελαμίνης, χρώματος γκρι, 16 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση των ρα-φιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί.

Οι πόρτες θα διαθέτουν απότμηση στο επάνω μέρος του φύλλου (για τα ερμάρια βάσης και στο κάτω για τα πάνω), 45ο σύστημα χωρίς πόμολο. Τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέ-δες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα  ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω και σύστημα απόσβεσης κλεισίματος.  Εσωτερικά και σε όλο το μήκος των πορτών των ερμαρίων, θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κα-τά το άνοιγμα και κλείσιμό τους.

Τα κινητά ράφια (ως τυπική λεπτομέρεια) θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά αν χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι.  Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 50kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.

Στο κάτω μέρος των ερμαρίων θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δε θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια, οι υποδοχές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων των επίπλων. Τέλος οι κατασκευές με ύψος άνω του 1,20μ θα διαθέτουν σύστημα στήριξης στον τοίχο για προστασία ανατροπής.

Οι διαστάσεις των ερμαρίων καθώς και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τα συνημμένα σχέδια.

Το τραπέζι του control room θα είναι ένα τραπέζι καμπύλου σχήματος, ειδικής κατασκευής σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο

Για τα τραπέζια συσκέψεων προτείνεται απόχρωση γκρι χρώματος

Στα σχέδια ενδεικτικά σημειώνονται κωδικοί χρωματισμών. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει,  μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης,  δείγματα μελαμίνης προκειμένου να επιλεγούν οι  αποχρώσεις για τα έπιπλα από το αρμόδιο τμήμα του ΟΛΠ.

Οι καρέκλες γραφείου ( οι δύο διευθυντικές καθώς και οι υπόλοιπες εννέα καρέκλες γραφείου) θα είναι απόχρωσης μαύρου χρώματος

- Πίνακας Ερμαριών

| 7.03 | Ερμάριο κλειστού τύπου διαστάσεων 0.70x0.50x2.20μ (Χώρος 5_8) Cupboard dimensions 0.70x0.50x2.20m (Room 5_8) |
| --- | --- |
| 7.04 | Ερμάριο κλειστού τύπου διαστάσεων 2.25x0.50x2.20μ (Χώρος 5_1) Cupboard dimensions 2.25x0.50x2.20m (Room 5_1) |
| 7.05 | Ερμάριο διαστάσεων 2.40x0.47x0.75μ (Χώρος 5_1) Cupboard dimensions 5.40x0.47x0.75m (Room 5_1) |
| 7.06 | Ερμάριο κλειστού τύπου διαστάσεων 1.95x0.50x2.20μ (Χώρος 5_2) Cupboard dimensions 1.95x0.50x2.20m (Room 5_2) |
| 7.07 | Ερμάριο διαστάσεων 2.95x0.47x0.75μ (Χώρος 5_2) Cupboard dimensions 2.95x0.47x0.75m (Room 5_2) |
| 7.08 | Ερμάριο διαστάσεων 2.95x0.47x0.75μ (Χώρος 5_3) Cupboard dimensions 2.95x0.47x0.75m (Room 5_3) |
| 7.09 | Ερμάριο διαστάσεων 2.20x0.35x0.75μ (Χώρος 5_4) με κάθετο διαχωριστικό από plexiglass ύψους 0.45μ Cupboard dimensions 2.25x0.35x0.75m (Room 5_4) with vertical partition of plexiglass height 0.45m |
| 7.10 | Ερμάριο διαστάσεων 2.25x0.35x0.75μ (Χώρος 5_4) Cupboard dimensions 2.25x0.35x0.75m (Room 5_4) |
| 7.11 | Ερμάριο διαστάσεων 2.25x0.50x0.75μ (Χώρος 5_4) με κάθετο διαχωριστικό από plexiglass ύψους 0.45μ Cupboard dimensions 2.25x0.50x0.75m (Room 5_4) with vertical partition of plexiglass height 0.45m |
| 7.12 | Ερμάριο διαστάσεων 2.25x0.50x0.75μ (Χώρος 5_4) Cupboard dimensions 2.25x0.50x0.75m (Room 5_4) |
| 7.13 | Ερμάριο διαστάσεων 5.25x0.47x0.75μ (Χώρος 5_4) Cupboard dimensions 5.30x0.47x0.75m (Room 5_4) |
| 7.14 | Ερμάριο διαστάσεων 2.30x0.47x0.75μ (Χώρος 5_4) Cupboard dimensions 2.35x0.47x0.75m (Room 5_4) |
| 7.15 | Ερμάριο διαστάσεων 4.00x0.47x0.75μ (Χώρος 5_5) Cupboard dimensions 4.00x0.47x0.75m (Room 5_5) |
| 7.16 | Ερμάριο διαστάσεων 5.10x0.47x0.75μ (Χώρος 5_4) Cupboard dimensions 5.10x0.47x0.75m (Room 5_4) |

2.Εξοπλισμός

| 1 | Δύο (2) Διευθυντικά Γραφεία 1.80Χ0.80Χ0.75μ, επιφάνεια μελαμίνη και μεταλλικός σκελετός, με κουτί ηλεκτρικών παροχών διαστάσεων 317x119x27(h)χιλ και αντίστοιχο κανάλι καλωδίων Two (2) Desk, dimensions 1.80Χ0.80Χ0.75m, surface of melamine and metal legs, with rectangular metal desk grommet, dimensions 317x119x27(h)mm and cable tray |
| --- | --- |
| 2 | Πέντε (5) Γραφεία 1.60Χ0.70Χ0.75μ, επιφάνεια μελαμίνη και μεταλλικός σκελετός, με κουτί ηλεκτρικών παροχών διαστάσεων 317x119x27(h)χιλ και αντίστοιχο κανάλι καλωδίων /Five (5) Desk, dimensions 1.60Χ0.70Χ0.75m, surface of melamine and metal legs, with rectangular metal desk grommet, dimensions 317x119x27(h)mm and cable tray |
| 3 | Επτά (7) Συρταριέρα γραφείου, διαστάσεων 0.50x0.60x0.60μ μελαμίνης, με τρια (3) συρτάρια και κλειδαριά/Seven (7) Office Drawers, dimensions 0.50x0.60x0.50m melamine, with three (3) drawers and central locking |
| 4 | Δύο (2) Τραπέζια εξαθέσια συσκέψεων, διαστάσεων 1.80Χ0.90Χ0.75μ, επιφάνεια μελαμίνης και μεταλλική βάση /Two (2) Conference Table, dimensions 1.80Χ0.90Χ0.75m, surface of melamine and Metallic legs |
| 5 | Τραπέζι χώρου ελέγχου, διαστάσεων 4.40Χ0.80Χ0.75, με πλάτη ύψους 60εκ., κανάλι ηλεκτρικών παροχών και δυο ντουλάπια / συρταριέρες αποθήκευσης από μελαμίνη πάχους 18χιλ. /Control room Table, dimensions 4.40Χ0.80Χ0.75μ, with back heigtht 60cm, powertrack and two storage cabinets / drawers of melamine width 18mm |
| 6 | Δύο (2) Διευθυντικά Καθίσματα γραφείου ανατομικά με ρυθμιζόμενο ύψος και ρόδες/Two (2) Executive Desk chairs anatomical with adjustable height and wheels |
| 7 | Εννέα (9) Καθίσματα γραφείου ανατομικά με ρυθμιζόμενο ύψος και ρόδες/ Nine (9) Desk chairs anatomical with adjustable height and wheels |
| 8 | Δεκάξι(16) Κάθισματα επισκέπτη/ συσκέψεων, με μεταλλικό σκελετό /Sixteen (16) Conference chair with steel frame |