中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την προμήθεια καθώς και την εγκατάσταση 7 τετραπλών ορθογώνιων αναρροφήσεων και 7 μονών στρογγυλών αναρροφήσεων στη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ των Ναυπηγείων του ΟΛΠ.

Αναλυτικότερα:

Η πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ III διαθέτει 7 τετραπλές ορθογώνιες αναρροφήσεις και 7 μονές στρογγυλές αναρροφήσεις για την αναρρόφηση και κατάθλιψη θαλάσσιου έρματος, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:

Επίσης υπάρχουν 4 μονές αναρροφήσεις για την αντλία πυρκαγιάς, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:

Για όλα τα προαναφερθέντα ανοίγματα γάστρας θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια με τάπες στεγανοποίησης. Η προσφορά θα περιλαμβάνει ένα σετ ταπών στεγανοποίησης για κάθε διαφορετική αναρρόφηση, αλλά σε όλα θα παρέχεται η υποδομή για την πιθανή εγκατάσταση. Η προσφορά θα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πλήρους σετ ταπών στεγανοποίησης, την υποδομή (αν απαιτείται) σε όλα τα ανοίγματα και την εγκατάσταση για δοκιμαστικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει περιορισμός στη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί – Οι τάπες στεγανοποίησης μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκολλημένα στηρίγματα, να βιδωθούν στις σχάρες ή να εγκριθεί οποιαδήποτε άλλη τεχνικά αποδεκτή πρόταση. Σε όλα τα κατασκευασμένα μέρη και περιοχές της δεξαμενής που θα υπάρξει συγκόλληση, θα εφαρμοστεί βαφή για προστασία από τη διάβρωση.

Γενικοί όροι

- Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα και την εμπειρία να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες εργασίες.

- Οι τάπες στεγανοποίησης θα πρέπει να κατασκευαστούν από πιστοποιημένο υλικό.

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται τουλάχιστον με 2 χρόνια εγγύηση.

- Η αποδοχή της εργασίας υπόκειται σε επιτυχή δοκιμή λειτουργίας του συστήματος.

- Ο ΟΛΠ μπορεί να παρέχει τη χρήση γερανού δεξαμενής για να βοηθήσει το έργο.

- Ο υποψήφιος δύναται να πραγματοποιήσει αυτοψία (όχι επί ποινής αποκλεισμού) κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο του τμήματος Ναυπηγείων (κ. Απόστολο Ντάσιο, Τηλ. 6970974603)

- Ο υποψήφιος κατόπιν της ανάθεσης και πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, θα καταθέσει κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και εργοδοτικής ευθύνης για την συγκεκριμένη προμήθειας και εγκατάσταση το οποίο θα είναι σε ισχύ για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.