ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΕΡΓΟ: Έργο Προστασίας από Γλάρους σε ολόκληρη την περιοχή Β στο CAR TERMINAL RO-RO στο Κερατσίνι

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την περιγραφή έργου για την Προστασία από Πουλιά (Γλάρους) στο RO-RO Car Terminal στο Κερατσίνι σε ολόκληρη την περιοχή Β. Εξαιτίας της παρακείμενης εγκατάστασης της Ιχθυόσκαλας, πολλοί γλάροι επικάθονται στα αυτοκίνητα προκαλώντας ζημίες. Μετά την υλοποίηση του έργου σε τμήμα της περιοχής Β1, παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά. Η Πρόταση αποτελεί την επιθυμία του αρμόδιου τμήματος να εκτελεστεί ένα έργο σε ολόκληρη την περιοχή Β σε πρώτη φάση όπως εφαρμόζεται και σε άλλα λιμάνια έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο. Στη συνέχεια και εφόσον τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ικανοποιητικά πιθανόν να εφαρμοστεί και στην περιοχή Α του ιδίου χώρου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι ίδιες με του αρχικού έργου.

Οι περιοχές στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες

Περιοχή Β1’ έκταση περίπου 3.500 τ.μ.

Περιοχή Β2 έκταση περίπου 8.500 τ.μ.

Περιοχή Β3 έκταση περίπου 2.500 τ.μ.

Περιοχή Β4 έκταση περίπου 3.000 τ.μ.

Περιοχή Β5 έκταση περίπου 3.000 τ.μ.

Η συνολική επιφάνεια στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες είναι περίπου 20.500 Τ.Μ.

- Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ με ραφή, 2’’ Πράσινη Ετικέτα, κατά ΕΝ-10255. Θα τοποθετηθούν τεμάχια σωλήνων ως ιστοί σε σειρές. Η κάθε Σειρά απέχει από την άλλη περίπου 20μ. Οι Σωλήνες μήκους 6,0μ θα εγκιβωτιστούν κατά 0,50μ στο έδαφος με αγκύρια και θα πακτωθούν κατάλληλα. Σε κάθε περίπτωση ο ακριβής τρόπος πάκτωσης αποτελεί ευθύνη του αναδόχου ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια τους. Στο τέλος, το ελεύθερο ύψος των σωλήνων (ιστών) θα πρέπει να είναι 5,00 μέτρα κατ’ ελάχιστο. Η εκτίμηση είναι ότι θα τοποθετηθούν περίπου 100 ιστοί.

- Στη συνέχεια θα γίνει Προμήθεια και Εγκατάσταση Μεταχειρισμένων Ελαστικών Αυτοκινήτων τα οποία θα τοποθετηθούν στη βάση των σωλήνων (ιστών) δύο τεμάχια ανά Σωλήνα (Ιστό), για την Προστασία των ΙΧ στους Ιστούς. Η σταθεροποίηση των ελαστικών ομοαξονικά στις κολώνες θα επιτευχθεί με βλήτρωση σιδηρών τεμαχίων, μήκους 1,5 μέτρου έκαστον, επί του εδάφους, 4 για κάθε κολώνα, ώστε να λειτουργήσουν ως ένα σώμα. Η εκτίμηση, είναι ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5 ελαστικά ανά κολώνα με minimum χαρακτηριστικά 175/55/R15 (Πλάτος/Ύψος/Διάμετρος).

- Στην Κορυφή των Ιστών θα τοποθετηθούν μεταλλικά καπελάκια με κρίκους περιμετρικά από όπου θα αναρτώνται γαντζάκια από πλαστικό υψηλής αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες, για στήριξη νήματος από πετονιά.

- Θα γίνει Προμήθεια Πετονιάς εξαιρετικής αντοχής σε δύναμη και σε UV Ακτινοβολία, μαύρη πάχους τουλάχιστον 1,8mm και θα γίνει κάναβος με τους Ιστούς και τις Γωνιές σε πλέγμα σε παράλληλη με την θάλασσα όδευση και διαγώνια μεταξύ όλων των ιστών για να δέσουν οι οριζόντιες σειρές με όλες τις διαγώνιες. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα πάνω από τα αυτοκίνητα το οποίο θα εμποδίζει τα μεγάλα πουλιά όπως είναι οι Γλάροι να επικάθονται. Η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστούν περίπου 35 χλμ. Πετονιάς.