|  | Νοέμβριος 2024 |
| --- | --- |
| # Τεχνική Περιγραφή - Ανακαίνιση WC ΚΕΣΜ |  |

Contents

1	Γενική Περιγραφή	3

2	Αποξηλώσεις	3

3	Επιστρώσεις – Επενδύσεις	3

4	Θύρες – Παράθυρα	3

5	Είδη Υγιεινής	4

6	Υδραυλικά	4

7	Ηλεκτρολογικά	5

8	Γενικοί Όροι	5

8.1	Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.	5

8.2	Εγγύηση Καλής εκτέλεσης του έργου.	5

8.3	Ασφαλιστική Κάλυψη έργου.	5

8.4	Οικονομικό αντικείμενο -  Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.	6

8.5	Γενικά	7

8.6	Νομικό Πλαίσιο – Πρότυπα	7

# Γενική Περιγραφή

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την Ανακαίνιση των WC του Μηχανουργείου της ΚΕΣΜ.

Στο ισόγειο του Μηχανουργείου της ΚΕΣΜ, προβλέπεται η ανακαίνιση του χώρου WC του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών και Ψυκτικών.

Πρόκειται για χώρο συνολικής επιφάνειας 40τμ με 5 τουαλέτες με χωρίσματα και πόρτες για την κάθε μια καθώς και 5 νιπτήρες, Επίσης, εντός των 40τμ υπάρχει προθάλαμος με ουρητήρια και νιπτήρες.

Σκοπός του έργου είναι η ολική ανακαίνιση του χώρου των 40τμ. με αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής, των πλακιδίων, των πορτών και παραθύρων και αντικατάσταση με καινούργιων.

Ο χώρος ουρητηρίου θα αποξηλωθεί και  θα ανακαινιστεί ώστε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητικός χώρος με ντουλάπες.

# Αποξηλώσεις

Για τον σκοπό της ολικής ανακαίνισης , θα αποξηλωθούν όλα τα επιτοίχια πλακίδια, οι υπάρχουσες λεκάνες, ουρητήρια, νιπτήρες, σαπουνοθήκες, πόρτες , φώτα, παράθυρα και σχαράκια εξαερισμού καθώς και σχαράκια δαπέδου και καλοριφέρ και επιτοίχιες σωληνώσεις.

Το υπάρχον δάπεδο από μάρμαρο , δεν θα αποξηλωθεί, αντ’ αυτού θα υπερκαλυφθεί με τα νέα πλακίδια που θα τοποθετηθούν κολλητά από πάνω.

# Επιστρώσεις – Επενδύσεις

Οι επενδύσεις και οι επιστρώσεις, θα πραγματοποιηθούν με πλακίδια Α΄διαλογής, συνθετικού γρανίτη άλλου τύπου ελάχιστης ποιότητας group 4. Η διάστασή  τους θα είναι 30 x 60 εκ. σε απόχρωση ανοιχτό γκρι-μπεζ και σκούρο γκρι (ανθρακί) ενδεικτικού τύπου ESTILO MARFIL και ESTILO GRIS της AZULEN. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού τμήματος του ΟΛΠ.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων θα πραγματοποιηθεί με τον ελάχιστο δυνατό αρμό και σε απόχρωση γκρι που να είναι παραπλήσια του σκούρου πλακιδίου.

# Θύρες – Παράθυρα

Προς αντικατάσταση των υπαρχόντων και με τις ίδιες διαστάσεις , θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση 2 νέων μεγάλων θερμοδιακοπτόμενων παραθύρων αλουμινίου με ψευτόκασες τα οποία θα έχουν πλευρικά σταθερά υαλοστάσια και φεγγίτες και το κεντρικό πλαίσιο θα είναι ανοιγόμενο – ανακλινόμενο. Επίσης θα κατασκευαστούν και 5 νέα πλαίσια εξαερισμού εξ αλουμινίου με μεταλλικό πλέγμα (σίτα) για τα έντομα.

# Είδη Υγιεινής

Όλες οι λεκάνες θα είναι χρώματος λευκού, επιδαπέδιες ποιότητας IDEAL STANDARD ή αντίστοιχης. Όλα τα καζανάκια θα εμφανή ECO της IDEAL STANDARD ή αντίστοιχα.

Οι νιπτήρες που θα τοποθετηθούν θα είναι κρεμαστοί χρώματος λευκού της εταιρείας IDEAL STANDARD ή αντίστοιχης.

Οι μπαταρίες θα είναι ανοξείδωτες, Grohe Essence με μείκτη.

Στα είδη υγιεινής περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι επίτοιχοι πλαισιωτοί καθρέπτες με εταζέρα, πιγκάλ, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες κλπ.

# Υδραυλικά

Για το έργο της ανακαίνισης θα κατασκευαστούν συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού. Η διάμετρος των συλλεκτών θα είναι 1΄΄και θα έχουν μια αναχώρηση για κάθε λήψη νερού. Οι συλλέκτες θα είναι Brass Form με ενσωματωμένους ρυθμιζόμενους διακόπτες και οι σωλήνες νερού πολυχρωματικές Φ16. Κάθε συλλέκτης θα τοποθετηθεί σε κουτί INOX MAT  επισκέψιμο με ανοιγόμενη πόρτα.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο δάπεδο, από τους συλλέκτες  μέχρι την κάθε λήψη, θα είναι συντεταγμένη, σε συγκεκριμένες διαδρομές συμφώνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Έργων της ΟΛΠ ΑΕ. Σε σημείο που θα υποδειχτεί θα τοποθετηθεί βρύση για λήψη νερού από το συνεργείο καθαριότητας. Τα σπιράλ σύνδεσης σε μπαταρίες ,καζανάκια κλπ θα είναι INOX βαρέως τύπου με πρεσσαριστά εξαρτήματα. Τα σιφώνια νιπτήρων θα είναι τύπου σπιράλ INOX.

Για τις αποχετεύσεις θα τοποθετηθούν σιφώνια δαπέδου και σωλήνες VALSIR, διαμέτρων σύμφωνα με την υπόδειξη του Τμήματος Έργων της ΟΛΠ ΑΕ. Τα σχαράκια δαπέδου θα είναι INOX τετράγωνα 15x15cm τουλάχιστον. Η αποχέτευση των σιφονιών δαπέδου θα γίνει με ξεχωριστή γραμμή από την αποχέτευση των λεκανών. Οι σωλήνες αποχέτευσης των λεκανών θα βρίσκονται εντός του δαπέδου. Σε κάθε γραμμή αποχέτευσης λεκανών θα τοποθετηθεί τάπα καθαρισμού κατάλληλα καλυμμένη ώστε να μην επηρεάζει την αισθητική του χώρου.

# Ηλεκτρολογικά

Θα κατασκευαστεί νέα εξολοκλήρου ηλεκτρική εγκατάσταση, σε κάθε wc. Η νέα εγκατάσταση θα ξεκινά από τους παρακείμενους πίνακες και θα τερματίζει στις αντίστοιχες καταναλώσεις. Η όδευση των καλωδίων, θα γίνεται σε μεταλλική σχάρα (γαλβανιζέ), με ανάλογη στήριξη από την οροφή. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τεχνολογίας LED kai έχουν εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών. Θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη καλωδίωση και σύνδεση στους πίνακες.

# Γενικοί Όροι

## Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Η εγκατάσταση του Αναδόχου και η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί πέντε ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ μετά από αίτηση του Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης του Έργου, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν της ως άνω διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική  ρήτρα ποσού 300 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, (σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης).

## Εγγύηση Καλής εκτέλεσης του έργου.

Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του ποσού της σύμβασης, η οποία  θα επιστραφεί στον Ανάδοχο έξι (6) μήνες από την Βεβαίωση  Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

## Ασφαλιστική Κάλυψη έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα,  ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στον Ο.Λ.Π., στο εκτελούμενο έργο σε οποιοδήποτε τρίτον, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Ο Ο.Λ.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν  ζημιές ή ατυχήματα  στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία  ο Ανάδοχος  έχει αστική, διοικητική και  ποινική ευθύνη.

Ασφάλιση προσωπικού

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ασφάλιση Έργου

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ασφάλισης του Έργου,  το οποίο θα έχει ισχύ έξι μήνες μετά την   Βεβαίωση Περάτωσης του έργου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την "Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων" στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, με τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν.  4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016). Ο Ανάδοχος του Έργου θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## Οικονομικό αντικείμενο -  Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.

Η αξία του έργου προκύπτει από την τελική εγκριθείσα προσφορά του Αναδόχου. Η συνομολογηθείσα στην Σύμβαση συνολική αξία όλου του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μόνο στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν όλες οι μονάδες έργου όπως περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και προβλέπονται στη σύμβαση. Διαφορετικά, στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο ποσότητες εργασιών μικρότερες των συμβατικά προβλεπόμενων, το ποσό που θα καταβληθεί στον  Ανάδοχο θα προκύπτει με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης.

Ο ΟΛΠ δικαιούται, με βάση τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εταιρείας, ενημερώνοντας εγκαίρως τον ανάδοχο, να προβεί σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου,  χωρίς να προκύπτει από αυτήν την μεταβολή υπέρβαση του συνολικού συμβατικού τιμήματος , σύμφωνα με τις ανηγμένες τιμές μονάδας που προσέφερε ο ανάδοχος.

Όλα τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Προκαταβολές δεν εγκρίνονται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις περατωθούν όλες οι εργασίες, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει εις τριπλούν (και σε ηλεκτρονική μορφή, *.dwg, *.doc,  *.pdf , *.xls )  στo Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ, τα επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών (υπολογισμούς και σχέδια), την τελική επιμέτρησή τους, καθώς και τα λεπτομερή σχέδια της κατασκευής και  φωτογραφίες.

Η  πληρωμή  του Αναδόχου θα γίνεται μετά από τη θεώρηση των  αναλυτικών επιμετρήσεων από το Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ και υποβολή πιστοποιήσεων και τιμολογίων λογαριασμών. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, καθώς και Βεβαίωση μη Οφειλής για το ΙΚΑ, του εν λόγω έργου.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

## Γενικά

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να προβεί στην έκδοση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ο ανάδοχος υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα   καταθέσει προς θεώρηση, στο Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ,  το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των  ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι  ο Ανάδοχος του έργου.

## Νομικό Πλαίσιο – Πρότυπα

Η διενέργεια του Διαγωνισμού η εκτέλεση του έργου συνολικά και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου διέπονται  από το Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.»

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:

•	Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ- ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β/2221/30-7-2012).

•	Το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

•	Οι προδιαγραφές DIN και ISO για τις επιμέρους κατηγορίες εργασιών.