ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ:     «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι Σ.ΕΜΠΟ.».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κωνικού προσκρουστήρα και ενός κυλινδρικού προσκρουστήρα στην ανωδομή του Προβλήτα Ι στο Σταθμό Ε/Κ (Container Terminal) του ΟΛΠ, προς αντικατάσταση αντίστοιχων υφιστάμενων προσκρουστήρων, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές. Ο κωνικός προσκρουστήρας που θα αντικατασταθεί βρίσκεται πλησίον της δέστρας 201 του προβλήτα, ενώ ο κυλινδρικός προσκρουστήρας βρίσκεται μεταξύ των δεστρών 222-223 του προβλήτα.

# ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση και αποκομιδή των τμημάτων των υφιστάμενων προσκρουστήρων που παραμένουν στην ανωδομή του κρηπιδότοιχου, καθώς και την αποκατάσταση τοπικά των τμημάτων της ανωδομής με κατάλληλα υλικά επισκευής όπου απαιτείται.

# ΚΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση κωνικού προσκρουστήρος (cone fender) τύπου SCN 1300, αντίστοιχου με τους ήδη υπάρχοντες, στην ανωδομή του κρηπιδότοιχου, στην προβλεπόμενη θέση, ικανότητας απορρόφησης ενέργειας ≥ 1000 (kΝ.m) στην ονομαστική παραμόρφωση του, υπό γωνία 10º τόσο στο κατακόρυφο όσο και στο οριζόντιο επίπεδο.

Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του κάθε προσκρουστήρα, θα προκύπτει από διαγράμματα του προμηθευτού που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με τις Οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002 (Permanent International Association of Navigation Congresses), όπως περιγράφονται στο παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού εγχειριδίου.Guidelines for the Design of fenders Systems:2002. Στην ανά τεμάχιο τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα οι δαπάνες εκτέλεσης των ανωτέρω δοκιμών.

Ο προσκρουστήρας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος στην κεφαλή του με Ασφάλεια Παραμόρφωσης (Overload Stop), ώστε να μην επιτρέπεται συνολική παραμόρφωση μεγαλύτερη του ποσοστού 75%.

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ελαστικό, ή παραγόμενο με πρέσα (extruded) από ομογενές, υψηλής ποιότητος, ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ή συνδυασμός των δύο ανωτέρω, που σε κάθε περίπτωση θα έχει τις φυσικές ιδιότητες που προβλέπονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στην ανά τεμάχιο τιμή προμηθείας του προσκρουστήρα, συμπεριλαμβάνεται και η προστατευτική μετώπη (πανέλλο), αποτελούμενη από μεταλλικό πλαίσιο και αντιτριβική πλάκα. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα καθορισθούν από τον προμηθευτή του προσκρουστήρα με κριτήριο, η επιβαλλόμενη τάση στα τοιχώματα του κύτους πλοίου να είναι μικρότερη ή ίση των 200 KN/m2.

Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι κλειστού τύπου και θα φέρει αντιτριβική πλάκα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητος (HPDE). Για την αποδοχή του μεταλλικού πλαισίου από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσει προηγουμένως ο Ανάδοχος αναλυτικούς υπολογισμούς από τους οποίους να προκύπτει η επάρκεια της αντοχής του.

Περιλαμβάνεται επίσης στην εργασία, η προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαραίτητων μεταλλικών εξαρτημάτων του προσκρουστήρα (ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, ροδέλες, βύσματα και ελάσματα, κ.λ.π.), οι αλυσίδες, , ενδεικτικά για ανάληψη ιδίου βάρους (weight chains), για διάτμηση (shear chains) και για σημειακή πρόσκρουση (tension chains). Στους προτεινόμενους από τον Ανάδοχο προσκρουστήρες δεν επιτρέπεται, επί ποινή απόρριψης τους, η αφαίρεση οποιασδήποτε αλυσίδας λειτουργίας από τις προβλεπόμενες. Λόγω άμεσης επαφής με το θαλάσσιο περιβάλλον, όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης και οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Στην εργασία περιλαμβάνονται και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης των αλυσίδων στο κρηπίδωμα και οι ειδικοί σύνδεσμοι και στοιχεία αυτών (στρεπτήρες κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικό και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των προσκρουστήρων. Τέλος συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα μικροϋλικά, τα παρεμβύσματα κατακορυφότητας, η εργασία και δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του Προμηθευτή, εγκατάσταση και στερέωση του προσκρουστήρα στο κατακόρυφο μέτωπο της ανωδομής του κρηπιδοτοίχων, με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, στις προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες.

# ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση κυλινδρικού προσκρουστήρος (cylindrical fender) τύπου 1,000/500/1,400 mm στην ανωδομή του κρηπιδότοιχου, στην προβλεπόμενη θέση, ικανότητας απορρόφησης ενέργειας ≥ 156,8 kNm στην ονομαστική παραμόρφωση του, υπό γωνία 10º τόσο στο κατακόρυφο όσο και στο οριζόντιο επίπεδο.

Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του κάθε προσκρουστήρα, θα προκύπτει από διαγράμματα του προμηθευτού που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με τις Οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002 (Permanent International Association of Navigation Congresses), όπως περιγράφονται στο παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού εγχειριδίου.Guidelines for the Design of fenders Systems:2002. Στην ανά τεμάχιο τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα οι δαπάνες εκτέλεσης των ανωτέρω δοκιμών.

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ελαστικό, ή παραγόμενο με πρέσα (extruded) από ομογενές, υψηλής ποιότητος, ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ή συνδυασμός των δύο ανωτέρω, που σε κάθε περίπτωση θα έχει τις φυσικές ιδιότητες που προβλέπονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Περιλαμβάνεται επίσης στην εργασία, η προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαραίτητων μεταλλικών εξαρτημάτων του προσκρουστήρα (ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, ροδέλες, βύσματα και ελάσματα, κ.λ.π.), οι αλυσίδες, ενδεικτικά για ανάληψη ιδίου βάρους (weight chains), για διάτμηση (shear chains) και για σημειακή πρόσκρουση (tension chains). Στους προτεινόμενους από τον Ανάδοχο προσκρουστήρες δεν επιτρέπεται, επί ποινή απόρριψης τους, η αφαίρεση οποιασδήποτε αλυσίδας λειτουργίας από τις προβλεπόμενες. Λόγω άμεσης επαφής με το θαλάσσιο περιβάλλον, όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης και οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Στην εργασία περιλαμβάνονται και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης των αλυσίδων στο κρηπίδωμα και οι ειδικοί σύνδεσμοι και στοιχεία αυτών (στρεπτήρες κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικό και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των προσκρουστήρων. Τέλος συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα μικροϋλικά, τα παρεμβύσματα κατακορυφότητας, η εργασία και δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του Προμηθευτή, εγκατάσταση και στερέωση του προσκρουστήρα στο κατακόρυφο μέτωπο της ανωδομής του κρηπιδοτοίχων, με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, στις προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:

- P.I.A.N.C. 2002 (Permanent International Association of Navigation Congresses), Guidelines for the Design of fenders Systems:2002

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τα τεχνικά στοιχεία των προς προμήθεια προσκρουστήρων, ήτοι γενικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα απόδοσης των προτεινόμενων προσκρουστήρων που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων, που θα τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενοι προσκρουστήρες που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα. Τα ως άνω πιστοποιητικά υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του ΟΛΠ.

Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου. Η εξόφληση του συνόλου του τιμήματος της εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη διενέργεια της σχετικής παραλαβής από τον ΟΛΠ.

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σήμανση και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης πέριξ των κατασκευών, τοποθέτηση πινακίδων & αναλαμπόντων φανών, χρήση λαμαρίνων για την προσωρινή κάλυψη των ανοιγμάτων, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που τυχόν θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Η λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων ασφαλείας περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου και δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως.

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα   καταθέσει στον εργοδότη το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των  ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι  ο Ανάδοχος του έργου.

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, κατασκευές , αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι:

α. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών

β. Τα απόβλητα  που προέρχονται από την κατασκευή ή την κατεδάφιση έργων τεχνικών υποδομών ή/και κτιριακών έργων.

Οι εργασίες συλλογής και διαχείρισης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Το σύνολο των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προς επαναχρησιμοποίηση στο ίδιο το Έργο προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, θα μεταφέρεται σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων συμβατικών, περιβαλλοντικών και λοιπών όρων.

Το κόστος υποδοχής και διαχείρισης από εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βαρύνει τον ανάδοχο  και περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων να καταθέτει στην επιβλέπουσα υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ισχύουν :

- Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “

- η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Πειραιάς, Νοέμβριος 2024