ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΕΡΓΟ:	«Εργασίες διαπλάτυνσης του ανοίγματος μεταξύ των τεντών του Σταθμού Επιβατών Κρουαζιέρας  Αλκίμου»

# Project: “Works to increase the opening between the awnings of the Alkimos Cruise Passenger Terminal”

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Φεβρουάριος 2025

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να διευρυνθεί η δίοδος μεταξύ της υφιστάμενης τέντας και της νέας τέντας του Σταθμού επιβατών Άλκιμος ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από της Υπηρεσίες της Αστυνομίας και του Τελωνείου.

Η υφιστάμενη μεταλλική θύρα πλάτους 2,50 μέτρων θα πρέπει να αποξηλωθεί και στη θέση της να τοποθετηθεί νέα όμοια με τις υπόλοιπες μεταλλικές θύρες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαμορφωθεί και η υφιστάμενη ράμπα στο πλάτος της νέας θύρας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Αποξηλώσεις

Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας, τροποποίηση του ενδιάμεσου πάνελ πολυουρεθάνης και τη στερέωση του στην προηγούμενη μεταλλική κολώνα της υφιστάμενης τέντας, ώστε να δημιουργηθεί ικανό άνοιγμα 5 μέτρων περίπου για την κατασκευή των νέων θυρών.

- Μεταλλικές θύρες

Κατασκευή & τοποθέτηση σε σειρά, 2 δίφυλλων θυρών, διαστάσεων 2.30μ(π) x 2.20μ(υ) έκαστη.

ο σκελετός των θυρών θα είναι μεταλλικός.

Σε κάθε φύλλο θα υπάρχει υαλοστάσιο 4+4 τρίπλεξ πάνω και κάτω.

Κάθε φύλλο των θυρών θα φέρει μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς

Κάθε θύρα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την κατασκευή κασώματος για την έντεχνη τοποθέτηση των θυρών καθώς και τυφλού φεγγίτη άνωθεν τω θυρών ώστε να μην δημιουργούνται κενά.

- Μεταλλική ράμπα

Κατασκευή & τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 2μ x 3μ και από τις δύο πλευρές των θυρών, με λαμαρίνα κριθαράκι σε συνέχεια της υπάρχουσας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός στήριξης της ράμπας (ψαλίδια).

Επίσης, περιλαμβάνεται η αποξήλωση της υφιστάμενης κουπαστής και η επανατοποθέτησής της στη νέα της θέση όπως επίσης η κατασκευή και τοποθέτηση 2 κουπαστών από την πλευρά της παλαιάς τέντας του Αλκίμου και τέλος, η ενδιάμεση κολώνα αγκίστρωσης των εσωτερικών φύλλων των θυρών,

Μετά την κατασκευή όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα γαλβανίζονται εν θερμώ, εσωτερικά και εξωτερικά. Το θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 1461:2009 για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον λόγω της εγγύτητας με τη θάλασσα.

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές αγαλβάνιστα σημεία κλπ. Μετά το θερμό γαλβάνισμα ακολουθεί:

α) βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη λαμαρίνα.

β) τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος λευκού δύο συστατικών με συνολικό ελάχιστο πάχος 250μm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ μετά από αίτηση του Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

- Εγγύηση Καλής εκτέλεσης του έργου.

Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του ποσού της σύμβασης, η οποία  θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 12 μήνες από την Βεβαίωση  Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

- Ασφαλιστική Κάλυψη έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα,  ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στον Ο.Λ.Π., στο εκτελούμενο έργο σε οποιοδήποτε τρίτον, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Ο Ο.Λ.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν  ζημιές ή ατυχήματα  στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία  ο Ανάδοχος  έχει αστική, διοικητική και  ποινική ευθύνη.

3.1 Ασφάλιση προσωπικού

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2 Ασφάλιση Έργου

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ασφάλισης του Έργου,  το οποίο θα έχει ισχύ έξι μήνες μετά την   Βεβαίωση Περάτωσης του έργου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την "Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων" στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, με τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν.  4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016). Ο Ανάδοχος του Έργου θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Οικονομικό αντικείμενο -  Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.

4.1 Η αξία του έργου προκύπτει από την τελική εγκριθείσα προσφορά του Αναδόχου. Η συνομολογηθείσα στην Σύμβαση συνολική αξία όλου του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μόνο στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν όλες οι μονάδες έργου όπως περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και προβλέπονται στη σύμβαση. Διαφορετικά, στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο ποσότητες εργασιών μικρότερες των συμβατικά προβλεπόμενων, το ποσό που θα καταβληθεί στον  Ανάδοχο θα προκύπτει με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης.

Ο ΟΛΠ δικαιούται, με βάση τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εταιρείας, ενημερώνοντας εγκαίρως τον ανάδοχο, να προβεί σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου,  χωρίς να προκύπτει από αυτήν την μεταβολή υπέρβαση του συνολικού συμβατικού τιμήματος , σύμφωνα με τις ανηγμένες τιμές μονάδας που προσέφερε ο ανάδοχος.

4.2 Όλα τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

4.3  Προκαταβολές δεν εγκρίνονται.

4.4 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με την υποβολή λογαριασμού που θα συνταχθεί με βάση μηνιαίες τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Οι εργασίες αμείβονται με κατ’ αποκοπή τίμημα και  οι δε εκτελεσμένες εργασίες θα ανάγονται σε ποσοστό (%) της συνολικής εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή, και η  έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών από το αρμόδιο Τμήμα Έργων. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Βεβαίωση μη Οφειλής για το ΙΚΑ, του εν λόγω έργου.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

- Γενικά

5.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να προβεί στην έκδοση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

5.2 Ο ανάδοχος υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.3 Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών.

5.4 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα   καταθέσει προς θεώρηση, στο Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ,  το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος του έργου.

- Νομικό Πλαίσιο - Πρότυπα

Η διενέργεια του Διαγωνισμού η εκτέλεση του έργου συνολικά και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου διέπονται από το Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.»

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:

•	Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ- ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β/2221/30-7-2012).

•	Το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

•	Οι προδιαγραφές DIN και ISO για τις επιμέρους κατηγορίες εργασιών.