ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΕΡΓΟ:	«Επείγουσες εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου ΟΛΠ όπου στεγάζεται η Πλοηγική Υπηρεσία»

# Project: “Urgent maintenance and repair works of PPA building where the Pilot Service is housed.”

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να αφαιρεθεί η μεταλλική κατασκευή του κτιρίου Πλοηγικής Υπηρεσίας που βρίσκεται στην περιοχή παλατάκι του κεντρικού λιμένα Πειραιά και να μονωθεί το κτίριο στα σημεία που υπάρχουν ρηγματώσεις και διέρχονται όμβρια ύδατα. Οι ανωτέρω εργασίες αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες συντήρησης  προκειμένου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Πλοηγικής Υπηρεσίας όπως επίσης  και των εργαζομένων σε αυτήν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Εργασίες επισκευής ρωγμών διέλευσης ομβρίων υδάτων στο δώμα του κτιρίου

Η εισροή των υδάτων οφείλεται σε ρηγματώσεις στο στηθαίο του δώματος.

Θα πραγματοποιηθεί διεύρυνση των χειλιών των ρωγμών άνω και κάτω με καθαίρεση του επιχρίσματος σε πλάτος περίπου 10εκ.

θα γίνει εφαρμογή σφραγιστικής μαστίχης.

Θα γίνει τοποθέτηση και στερέωση πλέγματος πλαστικού τύπου θερμοπρόσοψης κατά μήκος της περιοχής καθαίρεσης των επιχρισμάτων.

Θα γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχρίσματος με τσιμεντοκονίαμα με πρόσμιξη ινοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος.

Τέλος και μετά την εξομάλυνση της επιφάνειας θα πραγματοποιηθεί χρωματισμός όλης της επιφάνειας με εφαρμογή ασταριού και ακρυλικού χρώματος δύο ή παραπάνω στρώσεις.

- Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου με επένδυση και πετάσματα ασφαλείας

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφέλιμου φορτίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

- Αφαίρεση μεταλλικών πλαισίων και σκιάστρων

Θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση των στοιχείων του μεταλλικού πλαισίου και των σκιάστρων που αναπτύσσεται στις δύο πλευρές του κτιρίου, προσεκτικά με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Η ενοικίαση και τοποθέτηση των μεταλλικών ικριωμάτων τιμολογείται ξεχωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, η απομάκρυνσή τους και η διαχείρισή τους.

- Λήψη αδειοδοτήσεων

Για όλες τις ανωτέρω επεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και ιδιαιτέρως για την απομάκρυνση του μεταλλικού πλαισίου και των σκιάστρων κλπ., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες δόμησης εξ ονόματος ΟΛΠ, προκειμένου να εκδοθεί η όποια οικοδομική άδεια απαιτηθεί (Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας / Ε.Ε.Δ.Μ.Κ. ή άλλη), λόγω της αναγκαιότητας τοποθέτησης ικριωμάτων για τις προαναφερόμενες εργασίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ μετά από αίτηση του Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

- Εγγύηση Καλής εκτέλεσης του έργου.

Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του ποσού της σύμβασης, η οποία  θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 12 μήνες από την Βεβαίωση  Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

- Ασφαλιστική Κάλυψη έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα,  ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στον Ο.Λ.Π., στο εκτελούμενο έργο σε οποιοδήποτε τρίτον, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Ο Ο.Λ.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν  ζημιές ή ατυχήματα  στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία  ο Ανάδοχος  έχει αστική, διοικητική και  ποινική ευθύνη.

3.1 Ασφάλιση προσωπικού

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2 Ασφάλιση Έργου

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ασφάλισης του Έργου,  το οποίο θα έχει ισχύ έξι μήνες μετά την   Βεβαίωση Περάτωσης του έργου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την "Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων" στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, με τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν.  4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016). Ο Ανάδοχος του Έργου θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Οικονομικό αντικείμενο -  Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.

4.1 Η αξία του έργου προκύπτει από την τελική εγκριθείσα προσφορά του Αναδόχου. Η συνομολογηθείσα στην Σύμβαση συνολική αξία όλου του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μόνο στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν όλες οι μονάδες έργου όπως περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και προβλέπονται στη σύμβαση. Διαφορετικά, στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο ποσότητες εργασιών μικρότερες των συμβατικά προβλεπόμενων, το ποσό που θα καταβληθεί στον  Ανάδοχο θα προκύπτει με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης.

Ο ΟΛΠ δικαιούται, με βάση τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εταιρείας, ενημερώνοντας εγκαίρως τον ανάδοχο, να προβεί σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου,  χωρίς να προκύπτει από αυτήν την μεταβολή υπέρβαση του συνολικού συμβατικού τιμήματος , σύμφωνα με τις ανηγμένες τιμές μονάδας που προσέφερε ο ανάδοχος.

4.2 Όλα τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

4.3  Προκαταβολές δεν εγκρίνονται.

4.4 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με την υποβολή λογαριασμού που θα συνταχθεί με βάση μηνιαίες τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Οι εργασίες αμείβονται με κατ’ αποκοπή τίμημα και  οι δε εκτελεσμένες εργασίες θα ανάγονται σε ποσοστό (%) της συνολικής εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή, και η  έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών από το αρμόδιο Τμήμα Έργων. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Βεβαίωση μη Οφειλής για το ΙΚΑ, του εν λόγω έργου.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

- Γενικά

5.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να προβεί στην έκδοση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

5.2 Ο ανάδοχος υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.3 Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών.

5.4 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα   καταθέσει προς θεώρηση, στο Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ,  το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος του έργου.

- Νομικό Πλαίσιο - Πρότυπα

Η διενέργεια του Διαγωνισμού η εκτέλεση του έργου συνολικά και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου διέπονται από το Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.»

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:

•	Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ- ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β/2221/30-7-2012).

•	Το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

•	Οι προδιαγραφές DIN και ISO για τις επιμέρους κατηγορίες εργασιών.