|  | ΜΕΛΕΤΗ: | Γεωμορφολογική αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά |
| --- | --- | --- |

# ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

# ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

# Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POSEIDON MEDII

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

# Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

# 1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POSEIDON MEDII

Οι ερευνητικές εργασίες θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της δράσης «Poseidon-Med ΙΙ». Η εν λόγω δράση αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «COSTA II–East (Poseidon-Med)»-2013 και «Archipelago-LNG»-2013, που αποτελούν μέρος ενός γενικότερου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, που στόχο έχει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υιοθέτηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ - LNG) ως θαλασσίου καυσίμου στις Ευρωπαϊκές Θάλασσες, και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, και παράλληλα να καταστήσει την Ελλάδα ως ένα διεθνή θαλάσσιο κόμβο ανεφοδιασμού και διανομής ΥΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο – και περιλαμβάνει έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία), καθώς και τον τερματικό σταθμό Υ.Φ.Α. στη Ρεβυθούσα. Επιχορηγείται από την Ε.Ε. κατά 50%, (GRANT υπ’ αριθμόν INEA/CEF/TRAN/M2014/1038206, μέγιστου ποσού EUR 26,639,702.5) και έχει διάρκεια από 01/06/2015 έως 31/12/20. Συμμετέχουν 26 εταιρείες από 3 χώρες μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία).

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η  πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και γεωφυσικών ερευνών σε όλη την λιμενολεκάνη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς  με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου βυθομετρικού και γεωμορφολογικού υποβάθρου.

Η έκταση πραγματοποίησης των ανωτέρω εργασιών εκτιμάται σε 1.060 στρέμματα. Το μέγιστο βάθος εκτιμάται ότι είναι περίπου 27 μέτρα στην είσοδο του Λιμένα.

Τόπος εργασίας του μελετητή είναι η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, τα γραφεία του Εργοδότη και το γραφείο του.

2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ

2.1	ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Η διεξαγωγή της βυθομετρικής αποτύπωσης θα γίνει με χρήση κατάλληλων Βυθομέτρων Πολλαπλής Δέσμης (Multi Beam Echosounder System - MBES), ακρίβειας της τάξης 0,1% του μετρούμενου βάθους, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή μικροαναγλύφου του πυθμένα μεγαλύτερου των 5-10cm. Το MBES θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στην γάστρα του υδρογραφικού σκάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση της ποιότητας και ακρίβειας των μετρήσεων.

Οι γραμμές πλεύσης του πλοίου για την βυθομετρική αποτύπωση με MBES θα είναι παράλληλες μεταξύ τους σε κατάλληλη μεταξύ τους απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται 100% σάρωση του πυθμένα με επικάλυψη τουλάχιστον 20% μεταξύ των διαδοχικών σαρώσεων.

Βυθόμετρο Μονής Δέσμης (SBES) θα χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιοχές που η βυθομετρική αποτύπωση στα πολύ ρηχά νερά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με MBES. Γενικά θα καλύψει την περιοχή που το βάθος θάλασσας δεν θα υπερβαίνει τα 2-3μ. Επίσης θα εξασφαλίζεται επικάλυψη μεταξύ MBES και SBES εύρους τουλάχιστον 10μ.

Στην ζώνη που θα χρησιμοποιηθεί βυθόμετρο Μονής Δέσμης (SBES) η απόσταση μεταξύ των κύριων βολιστικών γραμμών δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3m.

Για την αναγωγή των βαθών που θα μετρηθούν στην Μέση Στάθμη Θάλασσας, που ορίζεται σαν Στάθμη Αναφοράς του έργου, θα πρέπει να εγκατασταθεί στην περιοχή των εργασιών παλιρροιογράφος ή παλιρροιόμετρο καταγραφής της στάθμης της θάλασσας καθ’ όλη τη διάρκεια των βυθομετρήσεων ο οποίος θα συνδεθεί γεωδαιτικά με την Μέση Στάθμη Θάλασσας του υψομετρικού δικτύου της ΓΥΣ. Αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από παλιρροιογράφο της ΥΥ που βρίσκεται εγγύς της περιοχής μελέτης.

2.2.	Έρευνα με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar)

Η μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα, θα εκτελεστεί με ισομετρικό ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar, SSS) ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης σάρωση της λιμενολεκάνης. Αναλόγως του  εύρους πλευρικής σάρωσης θα γίνει επαρκής αριθμός διελεύσεων, ώστε να καλυφθεί η απαιτούμενη περιοχή και  παράλληλα  να  εξασφαλίζεται  επαρκής  επικάλυψη  των  επί  μέρους ζωνών  σάρωσης.  Με  βάση  τις  ηχογραφίες  θα συνταχθεί  προσομοίωμα  της  επιφάνειας  του πυθμένα,  όπου  θα  πρέπει  να αποδίδονται ιδιαιτερότητες  της  μορφολογίας  (βραχώδεις  εξάρσεις κλπ.), καθώς και επικαθήμενα αντικείμενα ανθρωπογενούς προέλευσης (άγκυρες, συρματόσχοινα, σίδερα κλπ.).

Οι γραμμές πλεύσης του σκάφους για την σάρωση με SSS θα είναι παράλληλες μεταξύ τους, σε κατάλληλη μεταξύ τους απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται 100% σάρωση του πυθμένα με επικάλυψη τουλάχιστον 20% μεταξύ των διαδοχικών σαρώσεων του SSS.

Στις περιοχές όπου, για την ερμηνεία της μορφολογίας του πυθμένα ή των ανθρωπογενούς προέλευσης μορφών, απαιτείται λεπτομερέστερη διερεύνηση, θα εκτελούνται τοπικά επί πλέον διαδρομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του συρόμενου ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, η θέση της ηχοβολιστικής τορπίλης θα πρέπει να υπολογίζεται με τη χρήση κατάλληλου υποβρύχιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (Underwater Positioning System) τύπου USBL ή παρόμοιου.

2.3.	Έρευνα με σεισμικό τομογράφο (Sub Bottom Profiler)

Η γεωφυσική έρευνα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό, ο οποίος να μπορεί να αποδώσει τη στρωματογραφική διάταξη των σχηματισμών του θαλάσσιου πυθμένα, να προσδιορίσει τα πάχη των σχηματισμών και να εκτιμήσει τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των.

Σε όλη την έκταση της λιμενολεκάνης, θα πραγματοποιηθεί έρευνα της κατακόρυφης υποδομής του πυθμένα σε βάθος που θα εξαρτηθεί από την υφή του πυθμένα, με κατάλληλο σεισμικό τομογράφο (sub bottom profiler) τύπου Chirp ή σπινθηριστή (sparker), σε παράλληλες μεταξύ τους γραμμές πλεύσης.

Ο εξοπλισμός θα έχει υψηλή διακριτική ικανότητα (της τάξης των 20 – 30 cm) και διεισδυτική ικανότητα που θα εξαρτηθεί από την κατακόρυφη υποδομή του πυθμένα.  Ο εξοπλισμός θα έχει τη δυνατότητα εντοπισμού αντικειμένων θαμμένων στον πυθμένα.

Θα πραγματοποιηθούν γραμμές πλεύσης παράλληλες κατά το δυνατόν μεταξύ τους ανά 20 μέτρα τουλάχιστον ώστε να καλύψουν το σύνολο της σκιαγραφημένης ζώνης.

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή και αξιολόγηση επιφανειακών γεωφυσικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της σύνθεσης και του πάχους των ιζημάτων και τον εντοπισμό βραχώδους υποστρώματος ή βραχωδών εξάρσεων καθώς και πιθανών τεχνικών επεμβάσεων

2.4	Σύστημα προσδιορισμού θέσης πλοίου και γραμμών πλεύσεων

Ο προσδιορισμός της θέσης του πλοίου εργασίας και των γραμμών πλεύσεων θα γίνει με Δορυφορικό Σύστημα GNSS και δυνατότητα εντοπισμού θέσης με την τεχνική RTK με ακρίβεια καλύτερη ± 0,05m.

Ο προσδιορισμός της θέσης του πλοίου εργασίας και των γραμμών πλεύσεων κατά την διάρκεια των βυθομετρικών μετρήσεων με σύστημα MBES θα γίνει με Σύστημα GNSS / INS και δυνατότητα εντοπισμού θέσης με την τεχνική RTK με ακρίβεια καλύτερη ± 0,05m.

Για την πλοήγηση του σκάφους στις προγραμματισμένες γραμμές πλεύσης θα χρησιμοποιηθεί σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής πλοήγησης πραγματικού χρόνου. Κατά την διάρκεια της εργασίας θα υπάρχει συνεχής εντοπισμός και καταγραφή της θέσης του πλοίου και άμεση συσχέτιση ακριβείας της θέσης για την γεωαναφορά των βυθομετρικών και λοιπών μετρήσεων που καταγράφονται. Εξάρτηση όλης της χαρτογραφικής δουλειάς από το κρατικό σύστημα αναφοράς (EΓΣΑ’ 87).

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΥΕΝΑΝΠ, Λιμενική Αρχή, Τροχαία, Τελωνείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ). Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και δεν βαρύνει τον ΟΛΠ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα παράσχει στον ανάδοχο κάθε δυνατή συνδρομή για την ταχεία εξασφάλιση των σχετικών αδειών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας έναντι ζημιών που θα προκληθούν τόσο στον εξοπλισμό του, όσο και σε υλικά αγαθά τρίτων. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από δική του υπαιτιότητα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών ή/και την αποζημίωση των θιγομένων.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕς

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης, κατά την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των εργασιών.

5.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών μέτρησης, θα υποβληθεί στον ΟΛΠ τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μετρήσεων υπαίθρου, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών, δίνεται η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα γεωλογικά, γεωτεχνικά και λοιπά γεωφυσικά και γεωεπιστημονικά στοιχεία, και επιπλέον θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα σχέδια:

α)Γεωμορφολογικό διάγραμμα της λιμενολεκάνης κλίμακας 1:1000, στο οποίο θα παρουσιάζονται η σύσταση του πυθμένα, το μικροανάγλυφο, οι βραχώδεις ή άλλου είδους σχηματισμοί καθώς και αντικείμενα ανθρωπογενούς προέλευσης. Επίσης θα εμφανίζονται ισοπαχείς ιζημάτων.

Επίσης θα επισυναφθούν οι ηχογραφίες ή και γεωαναφερμένα μωσαϊκά των ηχογραφιών του πυθμένα που προέκυψαν από την έρευνα με τον ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (side scan sonar), που θα τεκμηριώνουν την διερεύνηση του πυθμένα και επί των οποίων θα σημειώνονται οι σχηματισμοί και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν. Αντίστοιχα θα επισυναφθούν οι μηκοτομές της κατακόρυφης υποδομής του πυθμένα από τις οποίες προέκυψαν οι ισοπαχείς ιζημάτων.

β)Βυθομετρικό διάγραμμα (οριζοντιογραφία) της λιμενολεκάνης κλίμακας 1:1000.

Τα σχέδια θα περιέχουν κάνναβο οριζοντιογραφικών συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ’ 87 (Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή – Κεντρικός Μεσημβρινός 240) και γεωγραφικών (Γεωγρ. Πλάτος, Γεωγρ. Μήκος) στο WGS-84. Επιπλέον θα συνταχθούν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Τρία (3) εκτυπωμένα αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρακάτω:

- Τεχνική έκθεση των εργασιών – Σε format (.DOC) και (.PDF).

- Σχετικά σχέδια - Σε format (.DWG/Autocad 2004 και PDF).

Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν αυτών των εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει χάρτες, σχέδια, τεχνική έκθεση και ότι άλλο προκύψει από τη μελέτη, θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΟΛΠ.

Πειραιάς, Φεβρουάριος 2018