ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15.000T

Πειραιάς, 18 η Απριλίου  2022

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  9 Μαίου 2022 15:30

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’	3

Άρθρο 1 Ορισμοί	3

Άρθρο 2 Παροχή διευκρινήσεων / προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος	5

Άρθρο 3   Αντικείμενο Διαγωνισμού – Διαδικασία Διαγωνισμού – Δικαιούμενοι Συμμετοχής -  Ποινικές Ρήτρες	5

Άρθρο 4 Γλώσσα διαδικασίας	9

Άρθρο 5  Φάκελος Προσφοράς – Χρόνος Ισχύος Προσφορών	9

Άρθρο 6  Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής	11

Άρθρο 7 -  Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς	15

Άρθρο 8 – Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς	17

Άρθρο 9 – Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού	18

Άρθρο 10 Ελάχιστες Υποχρεώσεις Αναδόχου.	19

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ΟΛΠ	20

Άρθρο 12 Τρόπος Πληρωμής	21

Άρθρο 13 Εφαρμοστέο Δίκαιο	21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  - Άρθρο 1 Ορισμοί

  - «Ανάδοχος» είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που θα επιλεγεί από τον ΟΛΠ για την εκτέλεση του Έργου και η οποία θα συνάψει σχετική σύμβαση με τον ΟΛΠ.

  - «Αποδεκτό Ίδρυμα», είναι το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 που λειτουργεί νομίμως σε χώρα της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ, του Ο.Ο.Σ.Α. ή της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Ο.Χ.Δ.) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό, άλλως δε σε χώρα με πιστοληπτική διαβάθμιση για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τουλάχιστον Α- (ή ισότιμο) ή ανώτερη από τουλάχιστον δύο εκ των Moody's, Standard & Poor’s ή την Fitch. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

  - «Αποφασίζον Όργανο», είναι το εκάστοτε αρμόδιο όργανο  του ΟΛΠ.

  - «Διαγωνισμός» η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται σε ένα (1) στάδιο.

  - «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής», έχει την έννοια που της αποδίδεται στη παράγραφο 6.7 και στο παράρτημα 3 της παρούσης.

  - «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης», έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 3.6 και στο παράρτημα 5 της παρούσης.

  - «Ενδιαφερόμενος» είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  - «Επιτροπή Διαχείρισης Διαγωνισμών» είναι η επιτροπή του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 813/22.10.2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου η οποία ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οργανώνει, καθοδηγεί, εποπτεύει και παρέχει νομική υποστήριξη και υποβολή εκθέσεων κατά τη διάρκεια διαγωνιστικών διαδικασιών.

  - «Επιτροπή  Αξιολόγησης Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή» («ΕΑΔ»), είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1134/9-11-2017 απόφαση του Διευθύνοντος του Συμβούλου.

  - «Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθευτών», είναι η μόνιμη Επιτροπή Διαχείρισης Ανάδειξης Υποψηφίων Προμηθευτών του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 504/02.07.2018 απόφαση του Διευθύνοντος του Συμβούλου.

  - «Σύμβαση», η σύμβαση κατασκευής του Έργου που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.

  - «Σύμβαση Παραχώρησης» («ΣΠ»), είναι η από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4404/2016.

  - «Υποψήφιος» ή «Διαγωνιζόμενος», είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που θα υποβάλλει δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό.

  - Άρθρο 2 Παροχή διευκρινήσεων / προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  - Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων: fdi-repair2@olp.gr, procurement@olp.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  - Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 9η Μαίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ   (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18538 Γραφείο: 209- 1Ος όροφος). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός από τον ΟΛΠ.

  - Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η πιο πάνω διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη του το Αποφασίζον Όργανο του ΟΛΠ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 3   Αντικείμενο Διαγωνισμού – Διαδικασία Διαγωνισμού – Δικαιούμενοι Συμμετοχής -  Ποινικές Ρήτρες

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

- Το Νόμο 4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126/8.7.2016) και την κυρωθείσα με το άρθρο 1 αυτού από 24 Ιουνίου 2016 «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς», από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠ, δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων που παραχωρούνται με αυτήν, σύμφωνα με τους όρους της, και

- Το  Κανονισμό Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων της ΟΛΠ ΑΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.

- Τις διαδικασίες, τα νομοθετήματα και τους όρους που περιγράφονται στo παρόν.

  - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η προµήθεια υλικών, επισκευή και συντήρηση της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι - 15.000 Τ». Οι ενδεικτικές ποσότητες υλικών και εργασιών της σύμβασης αναλύονται κατωτέρω ως εξής:

| α/α | Περιγραφή | Ποσότητα προµήθειας |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών. (σε κιλά). | 274.000 |
| 2 | Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων. ( σε τεµ.). | 15 |
| 3 | Επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού (6 αντλίες έρματος, µαζί µε τα αξονικά τους συστήµατα, αξονικά συστήματα 2 αντλιών πυρκαγιάς, 12 δικλείδες των 22" και 32 δικλείδες των 14" κλπ). (σετ) | 1 |
| 4 | Επισκευή δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρµατος µετά στηριγμάτων, καµπυλών και φλαντζών. (σετ). | 1 |
| 5 | Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος (σετ) | 1 |
| 6 | Απάντληση υπόλοιπου θαλάσσιου έρµατος, εσωτερικός καθαρισµός λάσπης, υπολειµµάτων σκουριάς κλπ µε κατάλληλα µέσα από όλες τις δεξαµενές έρµατος. (m3) | 250 |
| 7 | Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασµάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καµένων επιφανειών (σε m2) | 50.000 |
| 8 | Υδροβολή και χρωµατισµός όλων των υφιστάμενων ελασμάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο(σε m2) | 13.500 |
| 9 | Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασµάτων και ενισχυτικών (σε m2) | 7.000 |
| 10 | Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο πύργων (σετ) | 1 |
| 11 | Συντήρηση και επισκευή των υποστατών (σετ) | 1 |
| 12 | Αντικατάσταση κλιµάκων καθόδου (m) | 20 |
| 13 | Τοποθέτηση αλουµινένιων ανοδίων στα εσωτερικά διαµερίσµατα της δεξαµενής (τεμ.) | 320 |
| 14 | Επιθεώρηση δύτη (σετ) | 1 |

  - Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις προσφορές που πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού, ώστε να μπορούν να αποσφραγιστούν οι αντίστοιχες οικονομικές προσφορές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό, κηρύσσοντας άγονη τη διαγωνιστική διαδικασία.

  - Μετά την ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορεί να διεξαχθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς να ανοιχτούν οι αρχικά υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τους συμμετέχοντες που πληρούν α. τις  ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ β. τα κριτήρια του άρθρου 6. και γ. έχουν καταθέσει έγκυρη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ο ΟΛΠ δύναται να ζητήσει από τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βελτιωμένη προσφορά εντός 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς να τροποποιήσουν οποιαδήποτε από τις τεχνικές / ποιοτικές / προδιαγραφές των ήδη υποβληθεισών προσφορών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω «βελτιωμένη» προσφορά είναι υψηλότερη από την αρχική, θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία ακύρωσης/ διαπραγμάτευσης οι ήδη υποβληθείσες προσφορές καθώς και οι εγγυητικές συμμετοχής παραμένουν σε ισχύ και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους.

  - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία έχουν σαν κύρια δραστηριότητα τη ναυπήγηση ή  την επισκευή και συντήρηση πλοίων ή/και πλωτών ναυπηγηµάτων, και τα οποία είναι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι:

α)	ασκούν νόµιµα δραστηριότητα,

β) 	έχουν εκτελέσει ναυπηγοεπισκευαστικές (ελασµατουργικές) εργασίες (Steel plates and stiffeners renewal) κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021), αθροιστικά για τουλάχιστον 50 τόνους ελασµατουργικών εργασιών σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα συνολικά.

γ)	διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ που οφείλουν να προσκομίσουν, και

δ)	Να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές προς τον ΟΛΠ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  - Κριτήριο κατακύρωσης  θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ζητούμενων υλικών και εργασιών.

  - Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το Αντικείμενο του ∆διαγωνισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών, ενδεικτικά κατά τη χρονική περίοδο (τέλη Ιουλίου - τέλη Σεπτεμβρίου) υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης.

•	Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

•	Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6η – 10η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

•	Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11η – 20η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

∆εν θα γίνεται κατάπτωση ποινικής ρήτρας όταν η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα (α) σε παράβαση ρητής συµβατικής υποχρέωσης ή γενικότερα σε αντισυµβατική συµπεριφορά της ΟΛΠ Α.Ε., (β) σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 23 της Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού ∆ηµοσίου ή όταν η παράταση προβλέπεται ρητώς στην Σύµβαση του Αναδόχου µε τον όρο του µη καταλογισµού ποινικών ρητρών.

  - Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος 5), που ανέρχεται σε ποσοστό 20% (υπολογιζόµενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύµβασης. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της.

  - Ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισµένο όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του στο ΙΚΑ ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το προσωπικό του δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ. Εάν το προσωπικό του ή µέρος του δεν υπάγεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, τότε πρέπει να το ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος Ασφαλιστική Εταιρεία και μεταξύ άλλων έναντι του κινδύνου ατυχηµάτων.

  - Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το έργο και να προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο “Ship Repairer’s Liability” που κατ’ ελάχιστον να καλύπτει:

    - Ευθύνη του αναδόχου για ζηµιές προς την επισκευαζόµενη δεξαµενή και τα γειτνιάζοντα περιουσιακά στοιχεία του ΟΛΠ µέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 4.500.000).

    - Αστική Ευθύνη προς τρίτους για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από τον Ανάδοχο και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζοµένους του € 500.000 ανά γεγονός και € 2.000.000 συνολικά.

    - Ο ΟΛΠ και το προσωπικό του θα θεωρείται ως τρίτος.

Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να ασφαλίσει το έργο, τα πάσης φύσεως Υλικά από την παραλαβή µέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ζημιές στην ίδια την Πλωτή Δεξαμενή και την τυχόν προϋπάρχουσα «παρακείµενη περιουσία» της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει άµεση σχέση µε το υπό κατασκευή έργο.

Η Ευθύνη του Αναδόχου θα είναι για ζημιές προς την επισκευαζόµενη δεξαµενή και τα γειτνιάζοντα περιουσιακά στοιχεία του ΟΛΠ µέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων  ευρώ (€ 4.500.000).

Η Γενική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τρίτους για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από τον Ανάδοχο και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζοµένους του θα είναι € 500.000 ανά γεγονός και € 2.000.000 συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ασφάλιση αφορά έργο offshore (“έργο σε θαλάσσιο χώρο πλησίον της χερσαίας ζώνης”), θα πρέπει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να αρθούν οι σχετικές εξαιρέσεις από και προς σε πλωτά μέσα κτλ. Η άρση των εξαιρέσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην ασφάλιση του έργου, όσο στη Γενική Αστική Ευθύνη και στην Εργοδοτική Ευθύνη.

Ο ΟΛΠ και το προσωπικό του θα θεωρείται ως τρίτος.

Για τις ανάγκες υπογραφής της σύμβασης θα προσκομισθεί πιστοποιητικό/βεβαίωση ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

  - Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών επισυνάπτονται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του διαγωνισµού.

Άρθρο 4 Γλώσσα διαδικασίας

  - Γλώσσες της διαδικασίας είναι η ελληνική και η αγγλική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο από τον Ανάδοχο προς τον ΟΛΠ, μπορούν να είναι συντεταγμένα είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική ή αγγλική μετάφραση.

  - Επίσης, οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Διαγωνιζομένων, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της ΟΛΠ Α.Ε. θα γίνονται επίσης είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5  Φάκελος Προσφοράς – Χρόνος Ισχύος Προσφορών

  - Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ίδιους τους Υποψήφιους ή µέσω του νοµίµου εκπροσώπου τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.2 της παρούσας.

  - Οι Υποψήφιοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς  τους μέχρι την παραλαβή του από την ΟΛΠ ΑΕ.

  - Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον ΟΛΠ (Γραμματεία Τμήματος Προμηθειών – Γραφείο 209, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 Πειραιάς) µε οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαµβάνονται επί αποδείξει, µε την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στον ΟΛΠ µέχρι την εκπνοή της προβλεπόµενης προθεσµίας.

  - Ο ∆ιαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.

  - Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

  - Οι Προσφορές (α. δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά και β. οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική.

  - Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

    - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

    - Το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού

    - Τα αναλυτικά στοιχεία του αποστολέα.

  - Ο Φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαµβάνει δύο επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους: α. τον υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και β. τον υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις τους κυρίως φακέλου (ανωτέρω, παρ. 5.7) και  τον  τίτλο  αντιστοίχως:  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

  - Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

  - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για  την  παραλαβή  και  αποσφράγιση  των  προσφορών,  κατά  τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

  - Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής τους.

  - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Προσφορά που ορίζει χρόνο µμικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε μορφή PDF) του υποφακέλου α) των δικαιολογητικών συμμετοχής  και β) της Τεχνικής Προσφοράς (ΟΧΙ της οικονομικής προσφοράς). Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαφορές μεταξύ του Φακέλου που θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή και της ηλεκτρονικής μορφής, θα υπερισχύουν τα έγγραφα στην έντυπη μορφή τους.

Σημαντική Σημείωση:

Όλες οι σελίδες των πρωτότυπων υποφακέλων που θα υποβληθούν να είναι σαφώς και διαδοχικά αριθμημένες (δηλ. 1- χχχ) και η ηλεκτρονική μορφή που θα σαρωθεί να περιλαμβάνει την ίδια αρίθμηση.

Άρθρο 6  Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά:

  - Κάθε Υποψήφιος που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό, είτε µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης, Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκοµίσει σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα ή απλά, ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά και έγγραφα:

  - Τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3.4 έγγραφα.

Συστατικά έγγραφα νοµικού προσώπου, όπως (σε περίπτωση νοµικού προσώπου):

- επίσηµο ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιηµένου καταστατικού της εταιρείας,

- το τεύχος του ΦΕΚ ή ανάρτηση του ΓΕΜΗ, όπου δηµοσιεύθηκε η τελευταία    απόφαση  µε την οποία συγκροτήθηκε σε σώµα το τελευταίο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποί της. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα θα προσκοµίσουν αντίστοιχα µε τα ανωτέρω έγγραφα µεταφρασµένα από το Υπουργείο Εξωτερικών Προξενική Αρχή η ∆ικηγόρο.

  - Αποδεικτικά άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως βεβαίωση εγγραφής στο   οικείο µητρώο η οποία να είναι σε ισχύ, δηλαδή (ενδεικτικά): α) εάν είναι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις να είναι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007, β) εάν  είναι  Ειδικές  Επιχειρήσεις,  οι  οποίες  εκτελούν  επί  µέρους  εργασίες ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, να είναι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007 για τις εργασίες αυτές και εφόσον αποδεδειγµένα συντρέχουν γι’ αυτές σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3551/2007.

  - Αποδεικτικά άσκησης οικονομικής δραστηριότητας: βεβαίωση από το ΓΕΜΗ με την οποία να πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει κύρια δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

  - Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών που πραγµατοποίησε ο Υποψήφιος κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, αλλά και όσων έργων πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη των σηµαντικότερων από αυτές.

  - Κατάλογο των ναυπηγοεπισκευαστικών (ελασµατουργικών) εργασίών (Steel plates and stiffeners renewal) που έχει εκτελέσει ο Υποψήφιος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021), αθροιστικά για τουλάχιστον 50 τόνους  ελασµατουργικών εργασιών σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα συνολικά. Αυτό θα αποδεικνύεται είτε µε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα/αποσπάσματα συμβάσεων, είτε με πρωτότυπες ή νομίμως επικυρωμένες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των πελατών του υποψηφίου (στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης πρέπει να προκύπτουν απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την απόδειξη της εκτέλεσης εργασιών) είτε με συνδυασμό των ως άνω.

  - Αναλυτική παρουσίαση των επαγγελµατικών ικανοτήτων του Υποψηφίου (π.χ. αναφορά για επιχείρηση - ναυπηγείο, υποκαταστήµατα, αντιπροσώπους, συνεργάτες, κ.λ.π.).

  - Οικονοµικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (2019-2020-2021) (νόµιµα δηµοσιευµένων στις περιπτώσεις που απαιτείται).

  - Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας ≥ 90 ηµερολογιακών ηµερών προσµετρούµενης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, που ανέρχεται  σε 10.000,00 ευρώ (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος 3). Για την περίπτωση Κοινοπραξιών, Ενώσεων ή Συµπράξεων προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής είναι πάντοτε κοινή υπέρ όλων των µελών της. Αντί εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατίθεται στον ΟΛΠ (σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασµούς του ΟΛΠ), ως εγγύηση, το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό, πριν την υποβολή του φακέλου της προσφοράς εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ενσωµατωθεί (στον υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής ) το σχετικό καταθετήριο.

|  | GR1501101900000019050500651 |
| --- | --- |
|  | GR7101401250125002320006462 |
|  | GR4902600250000440201113841 |
|  | GR8501721140005114032172486 |

  - Απλή Υπεύθυνη Δήλωση, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii) Να αναφέρεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

- Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού καθώς και ότι έχει σχηµατίσει ιδία αντίληψη για τις απαιτήσεις επισκευής και συντήρησης της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο και για τα νομικά πρόσωπα ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). Ειδικότερα, για τις ανώνυμες εταιρίες η σχετική δήλωση αφορά στον πρόεδρο και στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ενώ για τα λοιπών τύπων νομικά πρόσωπα αφορά στον/ους διαχειριστές ή τον/ους νομίμους εκπροσώπους τους.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος καθώς και έκαστο μέλος τυχόν Ένωσης, Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας οφείλει να προσκομίσει  «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 1384/14.4.2020). Τέλος σε περίπτωση Κοινοπραξίας, προσκομίζεται το συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας και εξουσιοδότηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής για τη συμμετοχή της Κοινοπραξίας στο Διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος καθώς και έκαστο μέλος τυχόν Ένωσης, Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

  - Πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης κάθε νοµικού προσώπου του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.

  - Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα προβεί στις προβλεπόµενες ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις (παρ. 3.8), για λογαριασµό του πελάτη της - προσφέροντος, εφόσον αυτός κηρυχθεί Ανάδοχος.

Για τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συμπράξεις Προσώπων δύναται  να πληρούνται και να υπολογίζονται αθροιστικά αποκλειστικά και μόνο οι κατωτέρω ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, δηλαδή αρκεί τα σχετικά κατωτέρω αποδεικτικά στοιχεία να τα διαθέτει και καταθέτει με την προσφορά τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας, ή Ένωσης ή Σύμπραξης προσώπων και ειδικότερα:

α. τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ,

β. τις απαιτήσεις του άρθρου 6.2 (Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας),

γ. τις απαιτήσεις του άρθρου 6.4 (Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων),

δ. τις απαιτήσεις του άρθρου 6.5 (Αναλυτική παρουσίαση των επαγγελματικών ικανοτήτων),

ε.  τις απαιτήσεις του άρθρου 6.8 (Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής),

στ. τις απαιτήσεις του άρθρου 6.10 (Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας),

και διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αριθμημένα μπορεί να διαθέτει είτε ένα μέλος της Κοινοπραξίας, ή Ένωσης ή Σύμπραξης αυτών, είτε περισσότερα ή όλα τα μέλη σωρευτικά.

Για τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συµπράξεις Προσώπων  πρέπει να πληρούνται και να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των άρθρων: 6.1, 6.3, 6.6, 6.9.

Για τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συµπράξεις Προσώπων, επιπλέον πρέπει να κατατεθούν:

- Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης ή Σύµπραξης Προσώπων όπου:

  - να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση συγκεκριµένης νοµικής µορφής εάν επιλεγούν,

  - να αναφέρεται απαραιτήτως µε σαφήνεια η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους της στην εκτέλεση της σύµβασης,

  - να δηλώνεται από κάθε µέλος της ότι ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τα υπόλοιπα µέλη έναντι του ΟΛΠ για κάθε αξίωση που απορρέει από τη  συµµετοχή ή και την εκτέλεση της σύµβασης,

  - να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης κλπ (leader), και

  - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των µελών της για τη συµµετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των µελών της έναντι του ΟΛΠ.

- Πράξη του αρµόδιου διοικητικού οργάνου κάθε νοµικού προσώπου και κάθε µέλους της  Ένωσης κ.λ.π., από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή   του µέλους στην Ένωση κ.λ.π., και στο διαγωνισµό και ο διορισµός εκπροσώπου και αντικλήτου της Ένωσης κλπ. Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.

- Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου και αντικλήτου της Ένωσης κλπ, µε την οποία αυτός αποδέχεται το διορισµό του ως εκπρόσωπος και αντίκλητος χωρίς όρους ή επιφυλάξεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες, πρέπει να έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1559/1986 και υποβάλλονται από τα ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα και ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου: α) από οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον νόµιµο εκπρόσωπο για Α.Ε. (π.χ. ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο) εφόσον αποδεικνύεται από δηµοσιευµένη σε ΦΕΚ πράξη ∆.Σ. όπου αναφέρεται η σχετική αρµοδιότητα.

Άρθρο 7 -  Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα:

  - Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη  από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α.	Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β.   Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.

γ.   Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας».

Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον νόµιµο εκπρόσωπο  της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος  Υποψηφίου την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Αντικειµένου του ∆ιαγωνισµού σε αυτόν.

  - Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε Προµηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.

  - Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές).

  - Ως χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης ορίζονται οι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

- Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6η – 10η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

- Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11η – 20η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

Το σύνολο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%  του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ.

  - Στην τιµή προσφοράς του Προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα.

  - Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µεταξύτης οικονοµικής προσφοράς και του δείγµατος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

  - Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει ο προσφέρων, είτε ανήκουν απ’ ευθείας στην επιχείρησή του είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και του Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας εφόσον απαιτείται από το νόμο, µε αναφορά στους τίτλους σπουδών και στα επαγγελµατικά προσόντα αυτών.

  - Αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών ικανοτήτων του προσφέροντος, π.χ. κατάλογο µε   τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα του παραρτήµατος 2 της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές).

  - Πιστοποιητικά τήρησης προτύπων ποιότητας του προσφέροντος από Οργανισµούς που εφαρµόζουν τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για την πιστοποίηση. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (ΙSO 9001:2008) σε ισχύ, στη δραστηριότητα ναυπήγησης πλοίων και πλωτών ναυπηγηµάτων, ή της επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών το οποίο οφείλει να διαθέτει και κάθε µέλος της ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας, ή σύµπραξης προσφερόντων. Προς απόδειξη ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά από ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης, τα οποία εφόσον έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό Φορέα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8 – Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

  - Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία επί ποινή απαραδέκτου θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας προκήρυξης.

  - Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων. Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά  που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγµα που έχει    κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή αλλά περιλαµβάνονται σε αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

  - Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.

  - Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει η τιµή µονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται  σύµφωνα  µε αυτήν. Προσφορά που δεν  αναγράφει  την τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.

  - Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι  ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.

  - Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας που αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική προσφορά.

  - Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι θα εγγυηθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα την ακρίβεια της προσφοράς τους και µε την Σύµβαση που θα υπογραφεί ο Ανάδοχος θα παραιτηθεί ρητά από οποιαδήποτε αναπροσαρµογή της αµοιβής του για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, δια της υποβολής της προσφοράς τους οι Υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι εφ’ όσον επιλεγούν Ανάδοχοι θα αναλάβουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση όλων των εργασιών και την εν γένει εκτέλεση του Αντικειµένου του διαγωνισµού σε πλήρη συµµόρφωση µε όλους τους όρους, σχέδια, µελέτες κλπ, καθώς και µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.

  - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9 – Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

  - Η επιλογή του Αναδόχου και η ανάθεση του Αντικειµένου του ∆ιαγωνισµού θα γίνει από την ΟΛΠ ΑΕ, στη βάση της χαµηλότερης τιµής. Η απόφαση ανάθεσης είναι τελεσίδικη και καµία διαµαρτυρία ή ένσταση κατ’ αυτής δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν από την ΟΛΠ ΑΕ.

  - Η ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

α)	για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το   αποτέλεσµα της διαδικασίας,

β)	εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,

γ)	εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση αντικείµενο,

δ)	εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

  - Η ΟΛΠ ΑΕ δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τον διαγωνισµό (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή  (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την µαταίωση.

  - Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε το Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός  7 (επτά) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης (η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον το προς προµήθεια είδος, το αντικείµενο της ανάθεσης και το τίµηµα, την ποσότητα, την τιµή, τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της Προκήρυξης, καθώς και το σχέδιο σύµβασης και την προθεσµία υπογραφής της), για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, υποβάλλοντας στην ΟΛΠ ΑΕ  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο του Κοινοπρακτικού.

β) Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναδόχου ή άλλου αρµοδίου οργάνου   λήψης αποφάσεων, δεόντως υπογεγραµµένων όπου θα δηλώνεται:

(ί)  	η απόφασή τους να αποδεχθούν την ανάθεση της Σύµβασης.

(ίί) 	ο διορισµός ενός Νόµιµου Εκπροσώπου, ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος να υπογράψει τη Σύµβαση και αυτού που θα ενεργεί για λογαριασµό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης.

γ) 	Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπο που θα αποδέχεται την ισχύ του πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις.

δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4 της παρούσας.

ε) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.

στ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

ζ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ

Τα ανωτέρω στ) και ζ) σε τυχόν επιλογή ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, οφείλουν να κατατεθούν από κάθε μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στο χρόνο των δέκα (10 ηµερών ή αδυνατεί να παράσχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η ΟΛΠ ΑΕ  θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση στον εν λόγω Ανάδοχο.

Άρθρο 10 Ελάχιστες Υποχρεώσεις Αναδόχου.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, µε ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρµόδιες Αρχές.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, µε ευθύνη και δαπάνες του, όλες τις υποχρεώσεις του από την εργατική νοµοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς όλες τις υποχρεώσεις του από τη νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (µε σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ).

  - Πριν από την έναρξη των εργασιών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΟΛΠ ΑΕ και στις αρµόδιες αρχές οπωσδήποτε τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας εφόσον απαιτείται από το νόμο, τους οποίους θα απασχολεί µε ευθύνη και δαπάνες του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην εκτελεί εργασίες ελασµατουργικές ή σωληνουργικές σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαµενές καυσίµου ή κοντά σε αυτές, εάν προηγουµένως δεν έχει φροντίσει µε δαπάνη του για την απελευθέρωση των αερίων (GAS FREE) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

  - Ο Ανάδοχος υπέχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του ΟΛΠ, για οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από ενέργειες ή παραλείψεις, δικές του ή των προστηθέντων του, οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την µεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει µε ευθύνη και δαπάνες του όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόµενα υλικά και εργασίες, καθώς και όλα τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά και εγγυήσεις εφαρµογής χρωµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

  - Η εγκατάσταση των ικριωµάτων θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ικριωµάτων, κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζοµένους.

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει µε ευθύνη και δαπάνες του κάθε νόμιμο, απαιτούµενο και πρόσφορο µέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

  - Ο εξοπλισµός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύµφωνος µε τις προβλεπόμενες στη νοµοθεσία διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας.

  - Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη, να συλλέξει και στοιβάξει τη λάσπη και σκουριά, µε έξοδα και ευθύνη του, µε δικό του προσωπικό και δικά του τυποποιημένα µέσα συλλογής (κατάλληλα για να πραγματοποιηθεί ογκοµέτρηση αλλά και για αποφυγή διαρροών). Τα προϊόντα καθαρισµού θα απομακρυνθούν, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου από την αδειοδοτημένη  εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων με την οποία ο ΟΛΠ έχει συνάψει σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον ΟΛΠ ΑΕ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που θα του προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ  μετά την παραλαβή των αποβλήτων.

Για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΟΛΠ να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά περιβαλλοντικό τρόπο και θα προσκομίσει στον ΟΛΠ βεβαίωση αξιοποίησης-διάθεσης από αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την συνολική ποσότητα των παλαιών μετάλλων.Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ΟΛΠ

  - ∆ωρεάν διάθεση επαρκούς χώρου εντός της Λιµενικής Ζώνης για τα υλικά, εργαλεία και   τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της σύµβασης.

  - ∆ωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού στον Ανάδοχο από τα υπάρχοντα διαθέσιµα σηµεία λήψης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής ∆εξαµενής.

  - ∆ωρεάν διάθεση των γερανών της ∆εξαµενής για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου.

  - Οι δαπάνες για τις δοκιµές και η αµοιβή του INSB για την έκδοση πιστοποιητικών ∆εξαµενής.

Άρθρο 12 Τρόπος Πληρωμής

  - Ενδεικτικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

α) 	Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή ποσοστού 20% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, με δεδομένο ότι το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.

β) 	Δύο (2) ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές μέχρι ποσοστού 20%, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσου τιμολογίου και ότι θα διαπιστώνεται αντίστοιχη πρόοδος προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΛΠ.

γ) 	εξόφληση του υπόλοιπου 40% ύστερα από την συνολική παραλαβή της επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΛΠ.

  - Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

    - Πρακτικό αντίστοιχης προόδου των προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα παρακολουθεί της εκτέλεση της σύμβασης.

    - Έκδοση και επίδοση στον ΟΛΠ ισόποσου τιμολογίου για τις ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές.

    - Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών (δελτία αποστολής με αναλυτικά στοιχεία των υλικών που παραδίδονται) στην αποθήκη του ΟΛΠ κατά την προσωρινή παραλαβή με συνημμένα τα ζυγιστικά από τη πλάστιγγα του ΟΛΠ.

    - Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Άρθρο 13 Εφαρμοστέο Δίκαιο

  - Ο Ανάδοχος του έργου και η  ΟΛΠ ΑΕ υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος και εκτέλεσης της σύµβασης.

  - Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Πειραιώς, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ηµεροµηνία: …../…../…….

| α.α. | περιγραφή (description) | μονάδα (unit) | ποσότητα (quantity) | Τιμή μονάδος | Συνολική Τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών. (σε κιλά). | kg | 274.000 |  |  |
| 2 | Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων. ( σε τεµ.). | items | 15 |  |  |
| 3 | Επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού (6 αντλίες έρματος, µαζί µε τα αξονικά τους συστήµατα, αξονικά συστήματα 2 αντλιών πυρκαγιάς, 12 δικλείδες των 22" και 32 δικλείδες των 14" κλπ). (σετ) | set | 1 |  |  |
| 4 | Επισκευή δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρµατος µετά στηριγμάτων, καµπυλών και φλαντζών. (σετ). Επιπρόσθετα τιμή μονάδος (ανά μέτρο και μετά παρελκομένων) για διαστάσεις: 2 1/2” 5” 14” | set | 1 |  |  |
|  |  | m | 1 |  | - |
| 5 | Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος (σετ) | set | 1 |  |  |
| 6 | Απάντληση υπόλοιπου θαλάσσιου έρµατος, εσωτερικός καθαρισµός λάσπης, υπολειµµάτων σκουριάς κλπ µε κατάλληλα µέσα από όλες τις δεξαµενές έρµατος. (m3) | m3 | 250 |  |  |
| 7 | Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασµάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καµένων επιφανειών (σε m2) | m2 | 50.000 |  |  |
| 8 | Υδροβολή και χρωµατισµός όλων των υφιστάμενων ελασμάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο(σε m2) | m2 | 13.500 |  |  |
| 9 | Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασµάτων και ενισχυτικών (σε m2) | m2 | 7.000 |  |  |
| 10 | Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο πύργων (σετ) | set | 1 |  |  |
| 11 | Συντήρηση και επισκευή των υποστατών (σετ) | set | 1 |  |  |
| 12 | Αντικατάσταση κλιµάκων καθόδου (m) | m | 20 |  |  |
| 13 | Τοποθέτηση αλουµινένιων ανοδίων στα εσωτερικά διαµερίσµατα της δεξαµενής (τεμ.) | items | 320 |  |  |
| 14 | Επιθεώρηση δύτη (σετ) | set | 1 |  |  |

H συνολική προσφορά για την παράδοση των ζητούµενων υλικών και εργασιών στον ΟΛΠ, στον τόπο (Πέραµα), τον χρόνο (………….) και µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη είναι ……….. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ σε ποσοστό είναι 24 % και σε ποσό επί της συνολικής τιµής είναι ……………… ευρώ. Η συνολική τιµή µε ΦΠΑ είναι ……………… ευρώ.

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για υλικά και εργασίες που θα απαιτηθούν για την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη µετά την παραλαβή και µέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής εκτέλεσης) βαρύνουν τον Ανάδοχο,  πλην εξόδων δοκιµών που δύναται να εκτελεστούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου επιλογής του ΟΛΠ.

Εγγυόµαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα την ακρίβεια της προσφοράς µας. Για την ………………………..

Υπογραφή Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Εισαγωγή

Στη Λιµενική Ζώνη του ΟΛΠ και συγκεκριµένα στην Επισκευαστική Βάση Περάµατος λειτουργεί η Πλωτή ∆εξαµενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι » Ν.Π.2032. Είναι κατασκευασµένη από ναυπηγικό χάλυβα και η αξιοπλοΐα της παρακολουθείται και πιστοποιείται από τον Ελληνικό Νηογνώµονα. Έχει ικανότητα δεξαµενισµού πλοίων εκτοπίσµατος µέχρι 15.000 τόνους, κατ' ανώτατο όριο κατά το δεξαµενισµό. Οι εργασίες στα πλοία που βρίσκονται στις δεξαµενές πραγµατοποιούνται όλες τις ηµέρες και ώρες του 24ώρου.

- Γενική περιγραφή

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τους όρους και τις απαιτήσεις για τη προµήθεια υλικών και των απαιτούµενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Π/∆ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» (15000Τ) στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νηογνώµονα INSB, ο οποίος θα εποπτεύσει και την επισκευή στο σύνολό της.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και ότι παρελκόµενο υλικό ή εργασία ή υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, ακόµα και αν αυτό δεν περιγράφεται ή δεν ζητείται ρητά µε την παρούσα, µε σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της επισκευής και συντήρησης της Πλωτής ∆εξαµενής 15000 Τ.

- Σχετικοί Κανονισµοί και Νοµοθεσία

Για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 τόνων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (κατά περίπτωση) ενδεικτικά τα εξής:

3.1  Ελασµατουργικές εργασίες σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

- ΕΝ10025-1 to 6:2004 - Hot Rolled Products for Structural Steels.

- ΕΝ 10027-1 to 2:1992 - Designation Systems for Steel MIL-S-16216k:1987 - Steel Plate, Alloy, Structural, High Yield Strength (HY-80 and HY-100)

- ΕΝ 287-1:2004 - Qualification Test of Welders - Fusion Welding, Part1: Steels.

- EN ISO 5817:2007 - Fusion-welded Joints in Steel, Nickel, Titanium and their Alloys. Quality Levels for Imperfections.

- ΕΝ473:2008 - Non-destructive Testing. Qualification and certification of NDT Personnel.

General Principles.

- ΕΝ 10204:2004 - Metallic Products - Types of Inspection Documents

- IACS No47: Shipbuilding and Repair Quality Standard

3.2 Εργασίες Υδροβολής & Καθαρισµού σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

- Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

- Σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος ΙSO 14001:2015.

- Society for Protective Coatings (SSPC): Surface Preparation Standards

3.3 Εργασίες βαφής σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

- Σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος ΙSO 14001:2004.

- ISO 8501 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Visual Assessment of Surface Cleanliness (Parts 1, 2, 3).

- ISO 8502 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Tests for the Assessment of Surface Cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9).

- ISO 8503 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Roughness Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrates (Parts 1, 2,3,4,5).

- ISO 8504 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Preparation Methods (Parts 1, 2, 3).

- ISO 9000:2000 Quality Management Systems.

- ISO 11124 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Metallic Blast-Cleaning Abrasives.

- ISO 11126 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Non-Metallic Blast-Cleaning Abrasives.

- ISO 12944 Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems.

- AEP-59 (Edition 2) Application Process for Optimum Paint and Coatings Systems’ Performance.

3.4   ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

- Σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος ΙSO 14001:2015.

- Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ 1909/Β’/22.12.2003), όπως ισχύει.

3.5 Ασφάλεια Εργαζοµένων και χρήση εξοπλισµού σε Ναυπηγικές Εργασίες.

- Π.∆. 70/1990 – Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε Ναυπηγικές Εργασίες.

- Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 94/Α’/13.5.1999) – Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους».

- Υπουργική Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών» (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93),

- Π.∆. 1568/1985 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 177/Α’/18.10.1985) – Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.

3.6   Σχετική Νοµοθεσία για καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά Έργα.

- Π∆ 305/96  Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους, Πτώση µηχανηµάτων στο νερό, Προσωρινά φράγµατα και θάλαµοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών.

- ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 6,7,8,9,10) - Υποχρεώσεις εργολάβου, Υποχρεώσεις δυτών, Μέτρα ασφάλειας.

- Π∆ 1073/81 (αρ. 100) - Προφυλάξεις από πνιγµό

- Π∆ 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 108), Π∆ 396/94 (αρ.9, § 4, παρ. ΙΙΙ), Ν1430/84  (αρ. 17) – Μέσα Ατοµικής Προστασίας.

- Επιτόπια Επίσκεψη

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου την Πλωτή ∆εξαµενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ σε συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο των Πλωτών ∆εξαµενών ΟΛΠ ΑΕ (τηλ. 210-4411231) για να διαµορφώσουν ιδία αντίληψη των συνθηκών του χώρου εργασίας και προκειµένου να λάβουν γνώση των ζητούµενων  εργασιών, καθ’ όσον η εκ µέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισµού, των εγγράφων στα οποία αυτός αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας

- Περιγραφή   εργασιών   επισκευής   και   συντήρησης   της   Πλωτής     ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000 Τ :

5.1 Αντικατάσταση διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών.

Η αντικατάσταση των διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών της µεταλλικής κατασκευής της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000Τ, διαφόρων παχών από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας και µορφοσίδηρο αρίστης ποιότητας σε συγκεκριµένες περιοχές της ∆εξαµενής σύµφωνα µε το εγχειρίδιο παχυµετρήσεων, τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων του ΟΛΠ και σύµφωνα µε τα διαθέσιµα κατασκευαστικά σχέδια του ΟΛΠ.

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί Ναυπηγικός Χάλυβας Grade A κατά LRS/ABS/BV σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 10029 & 10163 και σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Νηογνώµονα INSB.

Τα ελάσματα και τα ενισχυτικά θα είναι αµµοβολισµένα και θα έχουν υποστεί shop primer.

Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής και καθ’ υπόδειξη του Νηογνώµονα INSB µε οπτικό έλεγχο, ραδιογραφίες ή με μέθοδο υπερήχων, µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων εργασιών ελέγχου µη καταστροφικών δοκιµών (NDT testing) για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων παρουσιάσει ελαττώµατα, µη παραδεκτά από τους τηρούµενους κανονισµούς, τότε θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου και όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς του Νηογνώµονα. Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να ζητάει από τον Ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η τελική ποσότητα των ελασματουργικών εργασιών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την πρόοδο του έργου κατόπιν των πρόσθετων επιθεωρήσεων ή μετά από την υδροβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποκλειστικά όμως μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη και έγκριση από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής. Η αντίστοιχη χρέωση θα γίνει σύμφωνα με την προσφερθείσα τιμή μονάδος από τον Ανάδοχο.

Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά - ελάσµατα (τα οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος) πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση, καινούργια, πιστοποιηµένα ή εγκεκριµένα από διεθνώς αναγνωρισµένο Νηογνώµονα μέλος IACS και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Συγκεκριµένα σε κάθε έλασµα θα υπάρχουν έντυπα ή εγχάρακτα ή τυπωµένα µε ειδικό µελάνι ανθεκτικό σε συνήθεις συνθήκες µεταφοράς και µακροχρόνιας αποθήκευσης τα παρακάτω στοιχεία:

- Ο αριθµός του πιστοποιητικού ελέγχου κατά ΕΝ 10204:2004 (Inspection Certificate)

- Ο αριθµός χύτευσης (Heat No. ή Cast No.) ή ο αριθµός του ρολού του ελάσµατος (Coil No.) που αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.

- Η κατηγορία του ελάσµατος (Grade) θα αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.

- Το εµπορικό σήµα ή η επωνυµία του κατασκευαστή.

Όλα τα νέα µεταλλικά τµήµατα θα τοποθετούνται στη ∆εξαµενή αφού έχουν αµµοβολιστεί και περαστεί µε shop primer.

Όλοι οι συγκολλητές που θα εκτελούν τις εργασίες πρέπει να είναι εξειδικευµένοι και να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό συγκολλητή των οποίων αντίγραφα θα κατατίθενται στην αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Το εύρος µέσα στο οποίο µπορούν να συγκολλήσουν (welding range) πρέπει να ελέγχεται, ανάλογα µε το είδος του ελάσµατος και τη διαδικασία συγκόλλησης που θα χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Διευκρινίζεται ότι για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά Περιβαλλοντικό τρόπο.

  - Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων.

Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων για τη πλωτή ∆εξαµενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ. Η κατασκευή του µεταλλικού τµήµατος, δηλαδή το µεταλλικό σώµα του υπόβαθρου, θα γίνει σύµφωνα µε το διαθέσιµο κατασκευαστικό σχέδιο της ∆εξαµενής και σύµφωνα µε το διαθέσιµο δείγµα. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας AH 36 κατά LRS/ABS/BV σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 10029 & 10163.

Τα νέα µεταλλικά µέρη θα είναι αµµοβολισµένα και θα έχει εφαρµοσθεί shop primer 20 µm DFT. Επίσης θα είναι βαµµένα επιπλέον µε δύο (2) χέρια εποξικό χρώµα θαλάσσης, απόχρωσης επιλογής της επιτροπής επίβλεψης.

  - Επισκευή έξι (06) αντλιών έρµατος, γενική επισκευή αξονικού συστήµατος και των έξι (06) αντλιών έρµατος, γενική επισκευή αξονικού συστήµατος δύο (02) αντλιών πυρκαγιάς και σαράντα τεσσάρων (44) βανών (∆ικλείδων).

Η επισκευή των έξι (6) αντλιών έρµατος όπου απαιτείται θα είναι κατ’ ελάχιστο ως εξής:

- εξάρµοση καπακιού

- Επιθεώρηση στροφείου, παρουσία της επιτροπής και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί αφού καθαριστεί το εσωτερικό

- επιθεώρηση και επισκευή όπου απαιτηθεί

- έλεγχος κουζινέτων-µετρήσεις κάτω και άνω βάσης και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί

- έλεγχος στεφανών αποδόσεως (δακτυλίων)

- ζυγοστάθµιση στροφείων, εφόσον επισκευαστούν

Η γενική επισκευή αξονικού συστήµατος και των 6 αντλιών έρµατος θα είναι κατ’ ελάχιστο ως

εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (3 κουζινέτα, 3 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία)

- εξάρµοση, επιθεώρηση, µετρήσεις, καθάρισµα

- βάψιµο µε χρώµα APEXIOR,

- ευθυγράµµιση και ζυγοστάθµιση.

Η γενική επισκευή αξονικού συστήµατος ων δύο αντλιών πυρκαγιάς θα είναι κατ’ ελάχιστο ως

εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (5 κουζινέτα, 5 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία),

- εξάρµοση, επιθεώρηση, µετρήσεις, καθάρισµα

- βάψιµο µε χρώµα APEXIOR

- ευθυγράµµιση και ζυγοστάθµιση.

Οι λειτουργικές ικανότητες  των αντλιών έρµατος είναι ως εξής:

| Παροχή | : | 2800 m3/h |
| --- | --- | --- |
| Μανοµετρικό ύψος | : | 7 m |
| Ισχύς κινητήρα | : | 120 ΗΡ |
| ∆ιάµετρος εισαγωγής | : | 550 mm |
| ∆ιάµετρος εξαγωγής | : | 550 mm |

Οι λειτουργικές ικανότητες  των αντλιών πυρκαγιάς είναι ως εξής:

| Παροχή | : | 150 m3/h |
| --- | --- | --- |
| Μανοµετρικό ύψος | : | 90 m |
| Ισχύς κινητήρα | : | 95 ΗΡ |
| ∆ιάµετρος εισαγωγής | : | 125 mm |
| ∆ιάµετρος εξαγωγής | : | 125 mm |

Σηµείωση:

Οι εργασίες για τις αντλίες δεν περιλαµβάνουν ηλεκτρολογική εξάρµοση – άρµοση, οι δε αντλίες είναι όλες σε λειτουργία.

Οι αντλίες και οι βάνες και τα αξονικά τους θα επιθεωρηθούν λειτουργικά μετά το πέρας της τοποθέτησης τους και επίσης, λόγων πιθανών παραμορφώσεων από τις θερμές εργασίες, θα παραμένουν υπό παρακολούθηση για τους επόμενους 5 δεξαμενισμούς. Σε περίπτωση προβλήματος ευθυγράμμισης ή κάποιας άλλης αστοχίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα ευρήματα με δικά του έξοδα.

Η επισκευή δώδεκα (12) κύριων των 22" και τριάντα δύο (32) βανών (δικλέιδων) του δικτύου

έρµατος και βοηθητικού των 14". Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:

- εξάρµοση βανών

- µεταφορά σε µηχανουργείο

- επιθεώρηση

- επισκευές όπου απαιτηθεί (επισκευή οδηγών γλώσσας και σώµατος, κατασκευή νέου ορειχάλκινου περικοχλίου όπου απαιτείται, κατασκευή Π γλώσσας δηλαδή φωλιάς περικοχλίου όπου απαιτείται, επιθεώρηση και επισκευή αν απαιτείται του σημείου έδρασης (θρος) του βάκτρου στην καμπάνα.)

- καθαρισµός στεφανών στεγανοποίησης

- αµµοβολή

- βάψιµο

- άρµοση

- δοκιµή στεγανότητας παρουσία της επιτροπής επίβλεψης

- τοποθέτηση στη θέση τους στη ∆εξαµενή µε καινούργιους κοχλίες, περικόχλια, σαλαµάστρες

- χρωµατισµός (εσωτερικά - εξωτερικά) µε χρώµα τύπου APEXIOR και άρµοση.

- Κατά τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν και τα απαραίτητα ταπώματα για διασφάλιση στεγανότητας και ξεταπώματα.

Προϋπόθεση για την παραλαβή αποτελεί ο έλεγχος και οι επιτυχείς δοκιµές οι οποίες θα υποδειχθούν από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

5.4 Επισκευή ∆ικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρµατος µετά καµπυλών και φλαντζών.

Θα πραγµατοποιηθεί επισκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρµατος (Φ125mm & Φ75mm) µετά στηριγμάτων, καµπυλών και φλαντζών, παρεμβυσμάτων όπου απαιτείται. Οι σωλήνες του πυροσβεστικού δικτύου είναι:

- NW125 (5") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναµου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥6.5 mm µαύρου τραβηχτού τύπου συµπεριλαµβανοµένων των στηριγµάτων.

- NW75 (2 1/2”) τύπου MANNESMAN ή ισοδύναµου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥6.5 mm, µαύρου τραβηχτού συµπεριλαµβανοµένων των στηριγµάτων.

Τα ασφαλιστικά θα είναι ιδίου τύπου σύµφωνα µε το δείγµα. Οι σωλήνες του βοηθητικού δικτύου θα είναι τύπου µαύρου τραβηχτού µε διάµετρο 350mm.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας δικτύου ~ 10 bar.

Σηµείωση:

Για τις σωληνουργικές εργασίες θα πρέπει να δοθεί τιµή µονάδος για κάθε διάσταση σωλήνα. Πέρα από αυτό, δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να καθοριστούν τα µέτρα προς αντικατάσταση, µπορούν να αναφερθούν µόνο ενδεικτικά, 5 µέτρα Φ14”, 5 µέτρα Φ5'', 10 µέτρα Φ2½''. Οι ποσότητες αυτές είναι κατ' εκτίµηση και µπορούν να διαφοροποιηθούν στις τελικές επιθεωρήσεις. (Η τιμή σετ θα βασίζεται στις προαναφερθείσες ποσότητες, αλλά θα δοθούν ξεχωριστά οι τιμές μονάδος ανά μέτρο σωλήνας, συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων, δηλαδή µετά στηριγμάτων, καµπυλών, φλαντζών και παρεμβυσμάτων)

  - Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος.

Η πλωτή δεξαμενή φέρει σύστημα αποτελούμενο από χάλκινα δίκτυα αέρα, τα οποία μεταφέροντας την πίεση σε κατάλληλους αισθητήρες προσφέρουν ενδείξεις για βυθίσματα πλωτής δεξαμενής και στάθμες των δεξαμενών έρματος (24 τεμάχια).

Τα δίκτυα αυτά πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν διαρροές με δοκιμή πίεσης (πρεσάρισμα), τα ευρήματα να αποκατασταθούν και επίσης εάν τα δίκτυα αυτά είναι μπλοκαρισμένα σε κάποια σημεία, να καθαριστούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος.

  - Απάντληση υπολοίπου θαλάσσιου έρµατος, εσωτερικός καθαρισµός λάσπης και υπολειµµάτων σκουριάς από τις ∆εξαµενές έρµατος της ∆εξαµενής.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισµού και αποµάκρυνσης σκουριάς και λάσπης από εσωτερικούς χώρους της ∆εξαµενής σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Η χρονική στιγμή της εργασίας αυτής θα καθοριστεί σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργασιών της υδροβολής και των ελασματουργικών. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει σε μία ή σε δύο φάσεις, ανάλογα με τον προγραμματισμό των υπόλοιπων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη καθαριότητα και ξήρανση πριν την έναρξη της βαφής.

Θα πραγµατοποιηθεί συλλογή υπολειµµάτων σκουριάς και λάσπης καθώς και αποστράγγιση κυτών από τους εσωτερικούς χώρους της ∆εξαµενής µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, τον οποίο ο προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική προσφορά του.

  - Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη, να συλλέξει και στοιβάξει τη λάσπη και σκουριά, µε έξοδα και ευθύνη του, µε δικό του προσωπικό και δικά του τυποποιημένα µέσα συλλογής (κατάλληλα για να πραγματοποιηθεί ογκοµέτρηση αλλά και για αποφυγή διαρροών). Τα προϊόντα καθαρισµού θα απομακρυνθούν, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου από την αδειοδοτημένη  εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων με την οποία ο ΟΛΠ έχει συνάψει σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον ΟΛΠ ΑΕ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που θα του προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ  μετά την παραλαβή των αποβλήτων.

Διευκρινίζεται ότι καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ακριβής ποσότητα λάσπης και άλλων υπολειμμάτων, για τους σκοπούς του παρόντος πρέπει να υποτεθεί ότι είναι περίπου 250m3.

Για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΟΛΠ να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά περιβαλλοντικό τρόπο και θα προσκομίσει στον ΟΛΠ βεβαίωση αξιοποίησης-διάθεσης από αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την συνολική ποσότητα των παλαιών μετάλλων.

5.7 	Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασµάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καµένων επιφανειών.

Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός κατ’ εκτίµηση συνολικής επιφάνειας ~ 50.000m2 µε επίτευξη καθαρότητας τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί µατ φινίρισµα µε τουλάχιστον δύο τρίτα του εµβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγουµένως υπάρχοντα ορατά υπολείµµατα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχοµένως να περιέχει µόνο τυχαίους διασκορπισµένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), µε κατάλληλη πίεση ύδατος και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι τα ελάσματα και ενισχυτικά που πρόκειται στη συνέχεια να αντικατασταθούν δεν απαιτείται να υδροβοληθούν.

Θα πραγµατοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών µε κατάλληλα µέσα έτσι ώστε κατά την εφαρµογή των επιστρωµάτων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατµοσφαιρική υγρασία, θερµοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και µε χαµηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωµάτων που πρόκειται να εφαρµοσθούν. Στις περιοχές που θα γίνουν ελασματουργικές εργασίες μετά την υδροβολή, πριν την εφαρμογή της βαφής πρέπει να γίνει ένα ξέπλυμα (wash down) με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης καθαρότητας.

Ο χρωµατισµός θα γίνεται µε δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώµατος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώµατος  (DFT) 240µm (120µm ή κάθε στρώση), κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για επιφάνειες κλειστών χώρων εκτεθειµένων στο θαλασσινό νερό (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισµού και χρωµατισµού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώµατα θα είναι προµήθειας του Αναδόχου και η εφαρµογή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωµάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωµάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυµος, αναγνωρισµένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείµενο των επισκευαστικών εργασιών

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρείς (3) εταιρείες παραγωγής χρωµάτων, χωρίς αυξοµείωση του τιµήµατος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονοµικές προσφορές), προκειµένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωµατισµού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωµατισµού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούµενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώµατος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε “κρυφές” επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγµατικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισµα των επιφανειών των τοιχωµάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η µέθοδος εφαρµογής του επιστρώµατος θα είναι µε πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακµές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρµόζεται βαφή µε πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειµένου, µετά τη εφαρµογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυµητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η µέθοδος, ο εξοπλισµός, η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.

Επισηµαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόµη και η ταχύτητα και η φορά του ανέµου, ώστε να µην µεταφερθούν ψήγµατα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και οχήµατα µε συνέπεια να προκληθούν ζηµιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωµατισµού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρµογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωµάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.8 	Υδροβολή και χρωματισμός όλων των των υφιστάμενων ελασµάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο.

Υδροβολή και χρωµατισµός όλων των εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής έως την ίσαλο, συμπεριλαμβανομένων των πύργων, των ανωτέρων καταστρωμάτων και της λεκάνης. Κατ’ εκτίµηση η συνολική επιφάνεια είναι 13.500m2 και η απαιτούμενη επίτευξη καθαρότητας είναι τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί µατ φινίρισµα µε τουλάχιστον δύο τρίτα του εµβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγουµένως υπάρχοντα ορατά υπολείµµατα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχομένως να περιέχει µόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), µε κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι τα ελάσματα που πρόκειται στη συνέχεια να αντικατασταθούν δεν απαιτείται να υδροβοληθούν.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών µε κατάλληλα µέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρώσεων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και µε χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Στις περιοχές που θα γίνουν ελασματουργικές εργασίες μετά την υδροβολή, πριν την εφαρμογή της βαφής πρέπει να γίνει ένα ξέπλυμα (wash down) με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης καθαρότητας.

Ο χρωµατισµός θα γίνεται µε δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώµατος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώµατος  (DFT) 200µm (100µm ή κάθε στρώση), κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για ανοιχτές επιφάνειες εκτεθειμένες σε διαβρωτικό περιβάλλον (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισµού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώµατα θα είναι προµήθειας του Αναδόχου και η εφαρµογή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωµάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωµάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυµος, αναγνωρισµένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείµενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρείς (3) εταιρείες παραγωγής χρωµάτων, χωρίς αυξοµείωση του τιµήµατος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονοµικές προσφορές), προκειµένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωµατισµού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωµατισµού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούµενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώµατος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε “κρυφές” επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγµατικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισµα των επιφανειών των τοιχωµάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η µέθοδος εφαρµογής του επιστρώµατος θα είναι µε πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακµές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρµόζεται βαφή µε πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειµένου, µετά τη εφαρµογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυµητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η µέθοδος, ο εξοπλισµός, η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.

Επισηµαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόµη και η ταχύτητα και η φορά του ανέµου, ώστε να µην µεταφερθούν ψήγµατα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και οχήµατα µε συνέπεια να προκληθούν ζηµιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωµατισµού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρµογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωµάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.9 	Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός εσωτερικά και εξωτερικά των νέων ελασµάτων και ενισχυτικών.

Υδροβολή, καθαρισµός και χρωµατισµός κατ’ εκτίµηση συνολικής επιφάνειας ~ 7.000m2 µε επίτευξη καθαρότητας  τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί µατ φινίρισµα µε τουλάχιστον δύο τρίτα του εµβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγουµένως υπάρχοντα ορατά υπολείµµατα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχοµένως να περιέχει µόνο τυχαίους διασκορπισµένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), µε κατάλληλη πίεση ύδατος και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα πραγµατοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών µε κατάλληλα µέσα έτσι ώστε κατά την εφαρµογή των επιστρωµάτων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατµοσφαιρική υγρασία, θερµοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και µε χαµηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωµάτων που πρόκειται να εφαρµοσθούν.

Ο χρωµατισµός θα γίνεται µε δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώµατος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώµατος  (DFT) 240µm (120µm ή κάθε στρώση) για τις εσωτερικές επιφάνειες και (DFT) 200µm (10µm ή κάθε στρώση) για τις εξωτερικές επιφάνειες, κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για επιφάνειες κλειστών χώρων και ανοιχτών χώρων αντίστοιχα, εκτεθειµένων στο θαλασσινό νερό (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισµού και χρωµατισµού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώµατα θα είναι προµήθειας του Αναδόχου και η εφαρµογή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωµάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωµάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυµος, αναγνωρισµένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείµενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρείς (3) εταιρείες παραγωγής χρωµάτων, χωρίς αυξοµείωση του τιµήµατος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονοµικές προσφορές), προκειµένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωµατισµού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωµατισµού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούµενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώµατος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε “κρυφές” επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγµατικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισµα των επιφανειών των τοιχωµάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η µέθοδος εφαρµογής του επιστρώµατος θα είναι µε πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακµές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρµόζεται βαφή µε πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειµένου, µετά τη εφαρµογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυµητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η µέθοδος, ο εξοπλισµός, η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.

Επισηµαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόµη και η ταχύτητα και η φορά του ανέµου, ώστε να µην µεταφερθούν ψήγµατα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και οχήµατα µε συνέπεια να προκληθούν ζηµιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωµατισµού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρµογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωµάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.10 Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο πύργων.

Η συνδετική γέφυρα των δύο πύργων πρέπει να υποστεί υδροβολή και βαφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου. Πριν την βαφή πρέπει να επιθεωρηθεί για τυχόν μικρής κλίμακας φθορές στα μεταλλικά της στοιχεία ή στα ξύλινα δάπεδα. Εφόσον υπάρξουν ευρήματα, πρέπει να αποκατασταθούν. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί η έκταση της επισκευής των μεταλλικών στοιχείων, επομένως ο προσδιορισμός της τιμής θα γίνει βάσει της επιθεώρησης της επιτόπιας επίσκεψης.

5.11 Συντήρηση και επισκευή των υποστατών.

Πρέπει να επισκευαστούν (ή να αντικατασταθούν) 8 στηρίγματα τύπου Λ των πλευρικών υποστατών λόγω παραμορφώσεων και προβληματικής λειτουργίας. Επίσης, πρέπει να υδροβοληθούν τα μεταλλικά μέρη του μηχανισμού ανύψωσης όλων των υποστατών (π.χ. κοχλίες), προκειμένου να καθαριστούν και να γίνουν εμφανείς ενδεχόμενες ανάγκες για επισκευή τους.

5.12  Αντικατάσταση κλιµάκων καθόδου.

Αντικατάσταση κλιµάκων καθόδου στα κύτη της ∆εξαµενής σύµφωνα µε τις υπάρχουσες.

Σηµείωση

Για τις νέες σωληνώσεις, γραδελάδες, κλίµακες, σκαλοπάτια, κιγκλιδώµατα, ρέλια κ.λ.π. θα εφαρµοστεί η ίδια βαφή µε τα ελάσµατα της δεξαµενής ανάλογα το χώρο που βρίσκονται.

5.13 Τοποθέτηση 320 αλουµινένιων ανοδίων στα εσωτερικά διαµερίσµατα της δεξαµενής

Τα αλουµινένια ανόδια θα διατεθούν από τον ΟΛΠ και θα τοποθετηθούν µε µέριµνα του Αναδόχου στα εσωτερικά διαµερίσµατα της δεξαµενής καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής του ΟΛΠ.

5.14 Επιθεώρηση δύτη

Ο πυθμένας της δεξαμενής πρέπει να επιθεωρηθεί από δύτη για εκτίμηση της κατάστασης του και εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. Οι ακριβείς τοποθεσίες και η έκταση του ελέγχου θα καθοριστούν από τον νηογνώμονα INSB και την αρμόδια επιτροπή επίβλεψης. Οι καταδυτικές εργασίες και επιθεωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα ξεκινήσουν κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από την οικεία λιμενική αρχή και στο τέλος θα προσκομιστεί σχετική αναφορά και οπτικό υλικό (βίντεο). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιθεώρηση θα αφορά 6 εγκάρσιες ζώνες της δεξαμενής και 2 διαμήκεις, οι οποίες θα πρέπει να καθαριστούν με μέριμνα να μην προκληθεί ζημιά στο έλασμα πυθμένα. Ομοίως θα πρέπει να καθαριστούν και οι σχάρες των αναρροφήσεων και να γίνουν τα απαραίτητα ταπώματα προ των εργασιών των αντίστοιχων επιστομίων.

Κατασκευαστικά Σχέδια

Ο προσφέρων µπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τις υπό εκτέλεση εργασίες ή/και να προβεί σε επιτόπια µελέτη των διαθέσιµων κατασκευαστικών σχεδίων της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ, ύστερα από συνεννόηση µε τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆εξαµενών του ΟΛΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστηµα.......…...............................

Ηµεροµηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώµατος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόµου, υπέρ (σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. ∆/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης) των Εταιρειών :

1.  ………………………….. ∆/νση ………………………………………………………………………..

2.  ………………………….. ∆/νση ………………………………………………………………………..

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης και µέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, για την συµµετοχή της / τους στον διενεργούµενο διαγωνισµό του ΟΛΠ Α.Ε. για την Προµήθεια Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ» 4.000 Τ, σύµφωνα µε την απο .… /03/2022  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφό σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την κατωτέρω ηµεροµηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...................................................

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό ∆ίκαιο και στην αποκλειστική αρµοδιότητα των

∆ικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούµε υπεύθυνα	ότι  µε  την  έκδοση  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής δεν υφίσταται παράβαση  των   διατάξεων   που  αφορούν   τον  καθορισµό   ανωτάτου  ορίου  για  την   έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά µας.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για  την  Τράπεζα:  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  πρέπει  να  είναι  µεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 60+30=90 ηµέρες).

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστηµα.......…...............................

Ηµεροµηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώµατος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόµου, υπέρ

(σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. ∆/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης) των Εταιρειών :

1.  ………………………….. ∆/νση ………………………………………………………………………..

2.  ………………………….. ∆/νση ………………………………………………………………………..

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης και µέχρι του ποσού των (20% (υπολογιζόµενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύµβασης ) ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεών  της/  τους  που  απορρέουν  από  τη  από  ../../2022  σύµβαση  µε αριθµό ………………….  για  την  Προµήθεια  Υλικών,  Επισκευής  και  Συντήρησης  της  Πλωτής   ∆εξαµενής

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι - 15.000Τ» του ΟΛΠ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας    το καταβάλουµε σύµφωνα

µε τις οδηγίες σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως µέχρις ότου µας επιστραφεί από εσάς ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η  παρούσα  εγγυητική  υπάγεται  στο  Ελληνικό  ∆ίκαιο  και  στην  αποκλειστική  αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούµε υπεύθυνα ότι µε την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισµό ανωτάτου ορίου για την  έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ   No …./2022

Ανάθεση Προμήθειας Υλικών

και των απαιτουμένων Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης

της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15000 Τ)»

-----------------------------------

Στον Πειραιά και στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  σήμερα την ….   2022, ημέρα …………..,

Αφενός  η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 090010223 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Μεγάλων Επιχειρήσεων), αποκαλούμενη στο εξής  «ο ΟΛΠ»,  που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, ενεργούντα για λογαριασμό και εξ ονόματός της, δυνάμει του ………………………………………………………. και,

Αφετέρου  η εταιρεία με την επωνυμία «……………………………………….» και το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει στο ………………………………… υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. …………………….., νόμιμα εκπροσωπούμενη  από τον ………………………, κάτοικο ………………………….. , κάτοχο του υπ’ αρ. …………………ΔΑΤ του ……………………. που εκδόθηκε την ………………….., αποκαλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος», συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Δυνάμει της από ………….., με αριθ. ………………… «Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15.000 Τ.» και των με βάση αυτήν από ……………… και ………………….  Έγγραφων Απαντήσεων επί των Διευκρινιστικών Ερωτήσεων των ενδιαφερομένων (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «Προκήρυξη»), στις …………………….., διεξήχθη ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υλικών, επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ» (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «Διαγωνισμός»).

B. Με την από …………….. Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της …………………, η οποία ανακοινώθηκε στον Ανάδοχο  δυνάμει της από  ………………, με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ανακοίνωσης του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ,  εγκρίθηκε η ανάθεση στον Ανάδοχο της προμήθειας υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ», για τις ανάγκες του ΟΛΠ.

Γ. Με την με αριθ. ……….. και αρ.πρωτ. …………./……………… Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ, ορίζονται οι επιμέρους βασικοί όροι της ανάθεσης στον Ανάδοχο της προμήθειας υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ».

Δ. Σε σχέση με την ανάθεση, ο Ανάδοχος δηλώνει:

(i) ότι έχει λάβε πλήρη γνώση της Προκήρυξης και των Έγγραφων Απαντήσεων, τις οποίες αποδέχθηκε στο σύνολό τους πριν από την υποβολή της προσφοράς του, και

(ii) ότι προέβη σε επιτόπια επίσκεψη στην Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ», μελέτησε τα διαθέσιμα στον ΟΛΠ κατασκευαστικά της σχέδια και έλαβε πλήρη γνώση των απαιτήσεων της παρούσας ανάθεσης.

Ε.  Σε εκτέλεση της ως άνω υπό …………… από 9………….. Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της ., υπό ………………., αρ.πρωτ. ………………. Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ και των ως άνω υπό Ε. δηλώσεων του Αναδόχου, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Με την παρούσα σύμβαση, ο ΟΛΠ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την  προμήθεια υλικών, επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ», για τις ανάγκες του ΟΛΠ,   όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  οι  εργασίες   στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή  Εργασιών και Ποσότητα Προμήθειας», που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της, σύμφωνα με την από ………………. Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της ………………. του  ΟΛΠ, με την με αριθ. …………….., αρ.πρωτ. ………………..  Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, με την Προκήρυξη υπ’ αριθ. ………………….,  καθώς και με την από …………….. με αρ. πρωτ. ΟΛΠ ……………………….. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ «Οικονομική Προσφορά» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

1.2. 	Με σκοπό την αξιοπλοΐα και την καλή λειτουργία της Πλωτής Δεξαμενής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, ο ΟΛΠ έχει δικαίωμα να ζητεί εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, έως και την παραλαβή της προμήθειας, τη μεταβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα υλικών και εργασιών. Ο Ανάδοχος, αντίστοιχα, υποχρεούται να συμμορφώνεται στα ανωτέρω έγγραφα αιτήματα και να παρέχει τα αιτούμενα υλικά, εργασία ή υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν περιγράφεται ή δεν ζητούνται ρητά στην Προκήρυξη και την παρούσα σύμβαση.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

2.1. Η παράδοση από τον Ανάδοχο του  αντικειμένου της  σύμβασης θα γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της παρούσας.

2.2.  Η επίβλεψη  και  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  θα γίνει,  σύμφωνα με όσα  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι», που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΛΠ. Κατά την οριστική παραλαβή, θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.

2.3. Σε σχέση με την επίβλεψη του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνείται ειδικότερα ότι οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής, όπως αυτή θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο, θα δύναται να παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και να δίδει στον Ανάδοχο, προφορικά ή γραπτά, εντολές για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης μέσα στα όριά της. Με τις εντολές αυτές δεν μπορεί να τροποποιείται ή να επεκτείνεται το αντικείμενο της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου προς τις ανωτέρω εντολές, ο Ανάδοχος οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της εντολής να αναφέρει τη διαφωνία του εγγράφως προς την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής της σύμβασης, η οποία αποφαίνεται δεσμευτικά με έγγραφό της. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει την εμπρόθεσμη διατύπωση της διαφωνίας του κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται να την επικαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

2.4.  Για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου  θα καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ της ΟΛΠ Α.Ε. ποινική ρήτρα, υπολογιζόμενη ως εξής:

Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

•	Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6η – 10η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

•	Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11η – 20η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

Δεν θα γίνεται κατάπτωση ποινικής ρήτρας όταν η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα (α) σε παράβαση ρητής συμβατικής υποχρέωσης ή γενικότερα σε αντισυμβατική συμπεριφορά της ΟΛΠ Α.Ε., (β) σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, όπως κυρώθηκε με το Ν.  4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016).

3. ΑΜΟΙΒΗ

3.1.  Η αμοιβή του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ………………………. ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού …………… (……………..) ευρώ, ήτοι στο συνολικό ποσό των ……………… (…………………..) ευρώ.

3.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως:

Α) Καταβολή ποσοστού ……………….. επί της αμοιβής (προ ΦΠΑ): μετά την κατάθεση από τον Ανάδοχο των συμβολαίων ασφαλιστικής κάλυψης και των πιστοποιητικών του άρθρου ………………… της Προκήρυξης με αρ. ………………., σύμφωνα με τους όρους του άρθρου ………………….της παρούσας.

Β) Καταβολή ποσοστού ………………. μετά την πάροδο των πρώτων ………………….. ημερών από την υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της προόδου των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του ΟΛΠ.

Γ) Καταβολή του υπολοίπου ποσοστού ……………………….. μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την τελική επιμέτρηση υλικών και εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει αποστείλει στον ΟΛΠ τα σχετικά τιμολόγια και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τον ΟΛΠ.

3.3. Η κάθε πληρωμή θα πραγματοποιείται από τον ΟΛΠ με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

4.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.1.  Ο Ανάδοχος  κατέθεσε στον ΟΛΠ το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (…………………….) ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% της αμοιβής του,  χωρίς ΦΠΑ, ως εγγύηση για την εκ μέρους του καλή και πλήρη εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και από Νόμο, όπως αποδεικνύεται από το με Σειρά ……………… και από ………………… Γραμμάτιο Είσπραξης της Δ/νσης Οικονομικού του ΟΛΠ.

4.2. Η παραπάνω εγγύηση θα παραμείνει άτοκη στα χέρια του ΟΛΠ και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός ευλόγου χρόνου, κατά την κρίση του ΟΛΠ, μετά την πλήρη και ολοσχερή εκτέλεση της σύμβασης (λειτουργώντας ως εγγύηση καλής λειτουργίας) και την εκ μέρους του τήρηση των νόμιμων συμβατικών του υποχρεώσεων προσηκόντως και εμπροθέσμως.

4.3.  Σε  περίπτωση  παράβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, των εγγράφων που αναφέρονται σ’ αυτή, ή των σχετικών διατάξεων νόμων, η παραπάνω εγγύηση θα καταπέσει λόγω ποινής υπέρ του ΟΛΠ, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του ΟΛΠ για καταγγελία της παρούσας, για κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, που θα προκύψει από τυχόν παράβαση των παραπάνω όρων της σύμβασης  εκ μέρους του Αναδόχου  και με την επιφύλαξη των σχετικών περί αποζημιώσεως όρων της παρούσας.

5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η παροχή νερού και ρεύματος για τη χρήση της υδροβολής, καθώς και η χρήση γερανών της Δεξαμενής θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον ΟΛΠ.

5.2. Ο ΟΛΠ υποχρεούται να διαθέσει επαρκείς χώρους εντός της Λιμενικής Ζώνης για τα υλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει  Ανάδοχος για την υλοποίηση της παρούσας.

5.3. Οι δαπάνες για τις δοκιμές και η αμοιβή του Ελληνικού Νηογνώμονα για την έκδοση πιστοποιητικών Δεξαμενής, βαρύνουν τον ΟΛΠ.

5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, με ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

5.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, με ευθύνη και δαπάνες του, όλες τις υποχρεώσεις του από την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς όλες τις υποχρεώσεις του από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (με σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ).

5.6. Πριν από την έναρξη των εργασιών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΟΛΠ ΑΕ και στις αρμόδιες αρχές τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, τους οποίους θα απασχολεί με ευθύνη και δαπάνες του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.

5.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην εκτελεί εργασίες ελασματουργικές ή σωληνουργικές σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμου ή κοντά σε αυτές, εάν προηγουμένως δεν έχει φροντίσει με δαπάνη του για την απελευθέρωση των αερίων (GAS FREE) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

5.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει με ευθύνη και δαπάνες του όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής.

5.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόμενα υλικά και εργασίες, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και εγγυήσεις εφαρμογής χρωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής.

5.10.  Η εγκατάσταση των ικριωμάτων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων, κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους.

5.11. 	Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας.

5.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των νόμων και των παραδεδεγμένων κανόνων της επιστήμης, τέχνης και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά και πλήρως κάθε ευθύνη, αστική, ποινική  και  διοικητική, από τη μη τήρηση αυτών, υποχρεουμένου ιδίως στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος.

5.13. Η εξασφάλιση αδειών και η διατήρησή τους εν ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από τις  αρμόδιες  Αρχές, τεχνικού ασφαλείας, πυρασφάλειας κλπ., αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος έχει ήδη φροντίσει,  με έξοδα δικά του, να εξασφαλίσει κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τη νομιμότητα των εργασιών που αναλαμβάνει, επιπλέον, δε,  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί την εργατική νομοθεσία ως προς το προσωπικό που απασχολεί και τις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

5.14.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του χερσαίου, θαλασσίου  και  εναέριου  περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.15. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα. Ο Ανάδοχος, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει πλήρως τον ΟΛΠ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που ο ΟΛΠ τυχόν υποστεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της ανάθεσης.

5.16. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ, για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από ενέργειες ή παραλείψεις, δικές του ή των προστηθέντων του, οφειλόμενες σε κάθε πταίσμα, κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών του και από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.17. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω υπό 5.15. και 5.16. προβλεπομένων, καθώς και τυχόν διατάξεων του νόμου που προβλέπουν αυξημένη ευθύνη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί στον ΟΛΠ από ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδει σε αυτόν, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την παράδοση δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα ή ότι ο ΟΛΠ γνώριζε το ελάττωμα κατά την παραλαβή του. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει στον ΟΛΠ οτιδήποτε τυχόν αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους, του προσωπικού του περιλαμβανομένου, ως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων που ο Ανάδοχος παρέδωσε στον ΟΛΠ.

5.18. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επέλθει πρόωρη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα ή πρωτοβουλία του Αναδόχου, τότε αυτός υποχρεούται σε αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε τυχόν προκληθείσας στον ΟΛΠ ζημιάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

5.19. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και τις εξ' αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΟΛΠ.

5.20. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένο όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του στο ΙΚΑ ή σε άλλον οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον το προσωπικό του δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ.

5.21. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στον ΟΛΠ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας τα προβλεπόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη των κινδύνων σύμφωνα με τον όρο …………………… της υπ’ …………………. Προκήρυξης του Διαγωνισμού, με τα οποία, θα ασφαλίζει την Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ. », με αριθ. …………………, το ίδιο το έργο, τα πάσης φύσεως υλικά  από την παραλαβή  μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και την προϋπάρχουσα «παρακείμενη περιουσία» του ΟΛΠ, η οποία έχει άμεση σχέση με το υπό κατασκευή έργο. Η ασφάλιση αυτή είναι τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων», συμπεριλαμβάνουσα και την «Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων» στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, καθώς και την «Εργοδοτική Ευθύνη» του Αναδόχου έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο. Το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι ……………………. ευρώ. Το ποσό για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζομένου του ορίζεται το ποσό των ……………….. (…………….) ευρώ ανά γεγονός και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ συνολικά. Στην ανωτέρω ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνονται και, α) ο όρος ότι η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έστω κι αν οι εργασίες θα παρασχεθούν offshore/ κοντά στη στεριά, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για Εργοδοτική Ευθύνη, β) ο όρος παροχής ευρείας κάλυψης του έργου από διάφορους κινδύνους ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών, από οχλαγωγίες, απεργίες κλπ, κάλυψη της διασταυρούμενης ευθύνης, κάλυψη του κινδύνου του σχεδιαστή/κατασκευαστή, ευρεία κάλυψη συντήρησης κλπ., γ) ο όρος ότι στους καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους περιλαμβάνονται κι εκείνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 725/2004 ΕΚ παρ. ΙΙ του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Επίσης, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει και τα πιστοποιητικά του άρθρου 6.10 της ως άνω Προκήρυξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των ως άνω ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιστοποιητικών, ο ΟΛΠ, πέραν της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς από την πρόωρη αυτή καταγγελία σύμφωνα και με τους όρους του άρθρου 7 της παρούσας, ο δε Ανάδοχος ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση δεν θα έχει απέναντι στον ΟΛΠ.

6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι ο ΟΛΠ δικαιούται να ζητήσει την επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης , με  έγγραφη ειδοποίηση πριν το χρόνο λήξεως της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή  θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με τους ίδιους όρους και αμοιβές με την παρούσα.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

7.1.  Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και η τροποποίησή τους γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των μερών, η δε παράβασή τους δίνει στα μέρη δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου, ο ΟΛΠ δύναται, μεταξύ άλλων, να τον κηρύξει έκπτωτο και να καταπέσει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή / εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

7.2. Σε περίπτωση υπάρξεως σπουδαίου λόγου, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προβεί σε καταγγελία του παρόντος, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του έτερου συμβαλλομένου προ δέκα (10) ημερών.

7.2.1.  Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του ΟΛΠ, για κάθε απαίτηση, ζημία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προστεθεί από τη διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης και την απόκτηση των υλικών και εργασιών σε τιμή αυξημένη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση), απώλεια, έξοδα, δαπάνες, ευθύνη, ενέργειες, αιτίες  ενεργειών, πρόστιμα  ή  ποινές, που βασίζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο πηγάζουν από:

•	οποιαδήποτε  παράβαση  οποιουδήποτε  όρου της παρούσας  σύμβασης.

•	οποιαδήποτε  υπαίτια  ή από  κάθε  βαθμού  αμέλειας πράξη ή παράλειψη  κάθε   προσώπου  που  συνδέεται  είτε  άμεσα, είτε  έμμεσα, με  τον  Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση της παρούσας  σύμβασης.

7.3. Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Αναδόχου έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν.  4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016), θα θεωρείται σπουδαίος λόγος, εξαιτίας του οποίου ο ΟΛΠ δύναται να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα.

7.4.  Επιπλέον, κάθε  υπαίτια  καθυστέρηση  παράδοσης από τον Ανάδοχο μέρους ή όλου του αντικειμένου της παρούσας, άνω των 10 ημερών, δίνει το δικαίωμα στον ΟΛΠ μονομερούς καταγγελίας της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση του ΟΛΠ για κάθε θετική και αποθετική ζημιά του.

8.  ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. Ο ΟΛΠ, με μονομερή απόφασή του, μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση μέρους ή και του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν δαπανών είτε του ίδιου είτε του ΟΛΠ.

8.2. Ο ΟΛΠ, με μονομερή απόφασή του, μπορεί αζημίως να λύσει τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος του συμβατικού αντικειμένου ή και για το σύνολό του, εφόσον είναι ολόκληρο ανεκτέλεστο, αν χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του ΟΛΠ καθυστέρησε η παράδοση των υλικών και εργασιών σε σημείο ώστε ο ΟΛΠ να μην έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.

9.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΔΙΚΑΙΟ  –  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1.	Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα, των ν.  2688/1999 (ΦΕΚ Α΄ 40/1999), 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016), καθώς και από την εν γένει περί ΟΛΠ ισχύουσα νομοθεσία.

9.2.	Kάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.  Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση της διαφοράς με καλή πίστη.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία ένα (1) διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Προμηθειών του ΟΛΠ, ένα (1) διαβιβάστηκε στη Δ/νση Οικονομικού του ΟΛΠ, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και το τρίτο κατατέθηκε στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΟΛΠ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον ΟΛΠ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιγραφή Εργασιών και Ποσότητα Προμήθειας