ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ:	«Αντικατάσταση προσκρουστήρων στο Νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μάιος 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	3

2.	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	4

3.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4

4.	ΓΕΝΙΚΑ	5

5.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	5

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την αποξήλωση συνολικά δέκα (10) προσκρουστήρων, οκτώ (8) κωνικών και δύο (2) κυλινδρικών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέων, ιδίου τύπου και προδιαγραφών, στις ίδιες θέσεις. Οι εν λόγω προσκρουστήρες προς αντικατάσταση είναι εγκατεστημένοι στον κρηπιδότοιχο του Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών (Ν.Π.Π.), ο οποίος βρίσκεται στο νότιο άκρο του Προβλήτα ΙΙΙ της PCT και συγκεκριμένα, στο δυτικό άκρο του ΝΠΠ. Οι ακριβείς τους θέσεις επισημαίνονται ευκρινώς σε σχέδιο μορφής pdf που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας τεχνικής έκθεσης.

Οι υφιστάμενοι προσκρουστήρες έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, κατόπιν περιστατικού όπου πλαγιοδετημένο πλοίο πιέστηκε με σφοδρότητα στον κρηπιδότοιχο, λόγω σύγκρουσης με διερχόμενο πλοίο.

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας η οποία επίσης υπέστη ζημιά λόγω του συμβάντος, με νέα.

  - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

    - Γενικά χαρακτηριστικά

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ελαστικό, ή παραγόμενο με πρέσα (extruded) από ομογενές, υψηλής ποιότητας, ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ή συνδυασμός των δύο ανωτέρω, ανθεκτικό στη φθορά και στην τριβή, το οποίο δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, πόρους και προσμίξεις. Θα είναι απόλυτα ομογενές, χωρίς στρωματώσεις, σπηλαιώσεις, κενά. Τέλος, το ελαστικό δεν θα πρέπει προσβάλλεται από το όζον, από την υπεριώδη ακτινοβολία ή από άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι νέοι προσκρουστήρες προς εγκατάσταση, θα πρέπει να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, χωρίς κάποια αστοχία ή παραμόρφωση, επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, τυποποιημένης σειράς παραγωγής, ανταποκρινόμενα στη σύγχρονη τεχνολογία και να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά κατασκευής του εργοστασίου.

    - Κυλινδρικοί προσκρουστήρες

      - Διαστασιολόγηση – Χρώμα

- Εξωτερική διάμετρος: 1400 mm

- Εσωτερική διάμετρος: 700 mm

- Καθαρό μήκος: 2000 mm

- Χρώμα: μαύρο

      - Απαιτούμενες αποδόσεις ανά τεμάχιο προσκρουστήρα

- Ελάχιστη απορρόφηση ενέργειας: 440 kNm

- Μέγιστο φορτίο αντίδρασης: 1540 kN

- Πίεση στα τοιχώματα πλοίου δεν θα υπερβαίνει τα 700 kN/m2

- Ονομαστική παραμόρφωση (ανοχή): 50%.

    - Κωνικοί προσκρουστήρες

      - Τύπος – Διαστάσεις

Οι κωνικοί προσκρουστήρες θα είναι τύπου SCN1300, ύψους H=1300 mm.

Επίσης, θα φέρουν μετώπη διαστάσεων 2,50 μ x 2,00 μ (ύψος x πλάτος ).

      - Απαιτούμενες αποδόσεις ανά τεμάχιο προσκρουστήρα

- Ονομαστική αντίδραση Rnom 72% δείκτη εκτροπής = 2167 κΝ

- Ονομαστική αντίδραση Rnom 75% μέγιστου δείκτη εκτροπής = 2295 κΝ

- Ονομαστική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Εnom 72% δείκτη εκτροπής = 1463 κΝ-m

- Ονομαστική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Εnom 75% μέγιστου δείκτη εκτροπής = 1550 κΝ-m

Κατά τον έλεγχο των κωνικών προσκρουστήρων, θα πρέπει η απόκλιση των μετρούμενων μεγεθών της απόδοσης, να μην ξεπερνάει το -10% σε σχέση με την τιμή της ονομαστικής ικανότητας απορρόφησης και το +10%, σε σχέση με την τιμή της ονομαστικής αντίδρασης.

    - Σύστημα ανάρτησης

Το κάθε τεμάχιο προσκρουστήρα θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή σύστημα ανάρτησης (ανάλογα με το είδος του) και θα αποτελείται από:

- Μεταλλική μπάρα (όσον αφορά τους κυλινδρικούς)

- Μετώπη (όσον αφορά τους κωνικούς)

- Αλυσίδες ανάρτησης κατάλληλου μήκους

- Κλειδιά

- Κρίκους πρόσδεσης

- Μπρακέτες ανάρτησης

- Παξιμάδια, ροδέλες και ό,τι άλλο υλικό απαιτηθεί για την προβλεπόμενη εγκατάσταση των προσκρουστήρων.

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής των προσκρουστήρων, για την τοποθέτησή τους σε υφιστάμενο κρηπίδωμα.

Σημειώνεται ότι όλα τα μηχανικά μέρη ανάρτησης του κάθε προσκρουστήρα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (ύστερα από οποιαδήποτε μηχανουργική εργασία) για να είναι ανθεκτικά στο έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, θα είναι προστατευμένα από φθορά και οξείδωση στα σημεία περιστροφής και σύσφιξης, θα είναι βιομηχανικού τύπου, καινούργια και αμεταχείριστα, χωρίς κάποιο ελάττωμα ή ατέλεια, επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, τυποποιημένης σειράς παραγωγής, ανταποκρινόμενα στη σύγχρονη τεχνολογία και κατάλληλα για χρήση στη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ.

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  - Ο σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος της απόδοσης των προσκρουστήρων, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002.

  - Επίσης, απαιτούνται πιστοποιητικά (MCC – Manufacturer’s Capability Certificate) του BUREAU VERITAS S.A. ή άλλου οργανισμού εγνωσμένου κύρους, που θα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων των προσκρουστήρων, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα με τις οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να συνοδεύουν τους προσκρουστήρες κατά την παράδοση τους.

  - Απαιτείται επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσκρουστήρων να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 90001:2015 και ISO 14001:2014.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά των υποψηφίων.

# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Αρχικά προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων προσκρουστήρων (οχτώ κωνικών και δύο κυλινδρικών) μαζί με τα παρελκόμενα συγκράτησης-ανάρτησης τους και η απομάκρυνσή τους από τον Νέο προβλήτα Πετρελαιοειδών. Ο Ανάδοχος του Έργου, υποχρεούται να διαχειριστεί τα υλικά που θα απορριφθούν, ανακυκλωθούν ή θα αποθηκευτούν,  κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και θα εναρμονίζεται με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ΟΛΠ Α.Ε.

  - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καλείται να παραγγείλει τους προσκρουστήρες και τα λοιπά εξαρτήματα που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους, που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του.

  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Εφόσον οι προσκρουστήρες παραληφθούν και αφού έχει περατωθεί η αποξήλωση των παλαιών, θα τοποθετηθούν οι νέοι προσκρουστήρες, στο κρηπίδωμα του Ν.Π.Π.

# ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι στην ανά τεμάχιο τιμή του εκάστοτε τύπου προσκρουστήρα, περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαραίτητων μεταλλικών εξαρτημάτων του προσκρουστήρα (ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, ροδέλες, βύσματα και ελάσματα, άπαντα εν θερμώ γαλβανισμένα κ.λ.π.), οι αλυσίδες, για όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και εμφαίνονται στα σχέδια της μελέτης, ενδεικτικά για ανάληψη ιδίου βάρους (weight chains), για διάτμηση (shear chains) και για σημειακή πρόσκρουση (tension chains). Στους προτεινόμενους από τον Ανάδοχο προσκρουστήρες δεν επιτρέπεται, επί ποινή απόρριψης τους, η αφαίρεση οποιασδήποτε αλυσίδας λειτουργίας από τις προβλεπόμενες στην μελέτη.

Στην ανά τεμάχιο τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης των αλυσίδων στο κρηπίδωμα και οι ειδικοί σύνδεσμοι και στοιχεία αυτών (στρεπτήρες κ.λ.π.) όπως περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και στα σχέδια της μελέτης καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικό και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των προσκρουστήρων.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα μικροϋλικά, τα παρεμβύσματα κατακορυφότητας, η εργασία και δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του Προμηθευτή, εγκατάσταση και στερέωση του προσκρουστήρα στο κατακόρυφο μέτωπο της ανωδομής του κρηπιδοτοίχων, με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, στις από τα σχέδια του κατασκευαστή προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες

Τέλος, όσον αφορά τους κωνικούς προσκρουστήρες, στην ανά τεμάχιο τιμή προμηθείας του προσκρουστήρα, συμπεριλαμβάνεται και η προστατευτική μετώπη (πανέλλο), αποτελούμενη από μεταλλικό πλαίσιο και αντιτριβική πλάκα.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο εν λόγω σχέδιο (pdf) παρουσιάζεται η ακριβής θέση των προσκρουστήρων προς αντικατάσταση.